URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o.

Matky Boží 11, 586 01 Jihlava

- ÚZEMNÍ PLÁN KOMÁROVICE

- NÁVRH

Datum: listopad 2011                                     projektant: ing. arch. Jiří Hašek

| Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název dokumentace |  |  | Územní plán Komárovice |  |  |  |  |  |
| (ÚP, RP, ZÚP, ZRP) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Správní orgán (název obce) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| který dokumentaci vydal : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum |  |  | Nabytí |  |  |  |  |  |
| vydání : |  |  | účinnosti : |  |  |  |  |  |
| Oprávněná úřední osoba pořizovatele : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkce : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jméno : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příjmení : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÚP - územní plán |  | ZÚP – změna ÚP |  |  |  |  |  |  |
| RP - regulační plán |  | ZRP - změna RP |  |  |  | Podpis | Razítko |  |

I.   TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

1. 	Vymezení zastavěného území.

2. 	Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot.

3. 	Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně.

4.	Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování.

5. 	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny      v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně.

6. 	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu.

7. 	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva  k pozemkům a stavbám vyvlastnit,

8.	Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo.

9.	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření.

10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.

11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu.

12.	Stanovení pořadí změn v území (etapizace).

13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může   vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace pouze autorizovaný architekt.

14.	Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení.

15.	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části.

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

1.	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

2. 	Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu.

3. 	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území.

3.1.    Hlavní cíle řešení územního plánu

3.2.    Vymezení řešeného území

3.3.    Východiska koncepce rozvoje území obce

3.4.    Východiska návrhu urbanistické koncepce a systému veřejné zeleně

3.5.    Východiska návrhu vybraných ploch s rozdílným způsobem využití

3.5.1. Plochy bydlení

3.5.2. Plochy rekreace

3.5.3. Plochy občanského vybavení

3.5.4. Plochy výrobní – drobná výrova a služby

3.5.4. Plochy výrobní – zemědělská výroba

3.6.    Odůvodnění členění území obce na plochy s rozdílným způsobem využití

3.7.    Ochrana přírodních, kulturních a historických hodnot území

3.7.1. Přírodní podmínky

3.7.2. Ochrana přírody a krajiny

3.7.3. Ochrana kulturních památek

3.8.    Návrh územního systému ekologické stability

3.9.    Východiska návrhu koncepce dopravy

3.10.  Východiska návrhu koncepce technické infrastruktury

3.10.1. Vodní hospodářství

3.10.2. Energetika

3.10.3. Spoje a zařízení  spojů

3.11.  Koncepce nakládání  s odpady

3.12.  Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky

4.	Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno.

5.	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.

- 5. 1. Přírodní podmínky pro zemědělskou výrobu, BPEJ, třídy ochrany zemědělské půdy

- 5. 2. Další výchozí údaje

- 5. 3. Přehled, vyhodnocení a zdůvodnění navrhovaných lokalit pro výstavbu

- 5. 4. Odvody za odnímanou zemědělskou půdu

- 5. 5. Uživatelské a vlastnické vztahy, zemědělské organizace, soukromí zemědělci

- 5. 6. Pozemkové úpravy, ÚSES, protierozní opatření

- 5. 7. Celkové vyhodnocení a zdůvodnění záboru ZPF

- 5. 8. Pozemky určené k plnění funkce lesa

- I. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěné území obce Komárovice   je  vymezeno podle § 58 zákona č. 183 /2006 Sb.  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Hranice zastavěného území je  vymezena k datu 30. 11. 2011.

V územním plánu je v grafické části vymezeno souvislé zastavěné území sídla. Komárovice, zastavěné území samostatných objektů a samot a zastavěné území samostatných objektů technické vybavenosti v krajině.

Hranice intravilánu (zastavěného území obce k 1. 9. 1966) je celá zahrnuta  do zastavěného území. Hranice zastavěného  území je zakreslena v grafické části územního plánu, zejména ve výkrese základního členění a v hlavním výkrese.

2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ

Základní zásady koncepce

V územním plánu je navržen rozvoj jednotlivých  funkcí, vycházející z významu obce při respektování dochovaných hodnot území.

V územním plánu je navržen zejména rozvoj obytného území obce. Rozvojové plochy  pro bydlení jsou navrženy především v jižní části sídla u Komárovického rybníka,   podél silnice na Budkov a podél humenní cesty jižně od obce.

Z občanské vybavenosti jsou navrženy rozvojové plochy pro sport a tělovýchovu a jsou  vymezeny stabilizované plochy současné občanské vybavenosti. Navrhovaná plocha pro sport a tělovýchovu je navržena severozápadně od obce a dále je navržena plocha pro hřiště u sokolovny.

Plochy výrobní, a to jak plochy zemědělské výroby i plochy drobné a řemeslné výroby nejsou v řešeném území vymezeny.

Z hlediska koncepce dopravy je silniční síť v řešeném území stabilizovaná a nejsou navrženy nové dopravní plochy ani koridory.

V územním plánu je stanovena koncepce technické infrastruktury, pro dostavbu technické vybavenosti jsou vymezeny plochy a koridory technické infrastruktury. V územním plánu jsou vymezeny plochy pro vodojem a pro čištění odpadních vod a koridory pro vodovodní a kanalizační řady.

V územním plánu jsou v celém řešeném území navržena opatření k ochraně a obnově kulturní krajiny a ke zvýšení ekologické stability území. Je  navržena jednoznačně lokalizovaná plocha pro vodní nádrž, v územním plánu  je umožněna  výstavba rybníků i na ostatních plochách nezastavěného území (podle regulativů jednotlivých ploch v rozdílným způsobem využití). V územním plánu je navržena plocha pro krajinnou zeleň a je navrženo doplnění  doprovodné krajinné zeleně podél cest a komunikací.

Hlavní cíle rozvoje

Základní požadavky na řešení územního plánu byly stanoveny v zadání územního plánu. Územní plán je pořizován na základě rozhodnutí obce jako materiál koordinující rozvojové zájmy v území v duchu trvale udržitelného rozvoje.

Hlavní cíle řešení územního plánu jsou:

- zachování hodnotné urbanistické struktury obce, vymezení veřejných prostranství

- vymezení ploch občanské vybavenosti,  návrh ploch pro sport a tělovýchovu

- vymezení rozvojových ploch pro bydlení

- stanovení koncepce řešení technické vybavenosti

- zachování a ochrana přírodních hodnot území, návrh územního systému ekologické stability

- stanovení zásad pro výstavbu ve  obci

KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ

Urbanistické hodnoty

- Osídlení obce je tvořeno sídlem Komárovice, usedlostí za hrází Komárovického rybníka a hájovnou Ostrůvek. Zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech vymezené v územním plánu navazují na zastavěné území Komárovic.

- Rozvoj sídla musí respektovat přírodní podmínky území, zejména terénní reliéf, vodní toky  a vodní plochy. Nová zástavba musí respektovat urbanistické hodnoty sídla a krajinný ráz území.

- Bude respektován historický půdorys zastavění, budou chráněny stávající hodnoty urbanistické kompozice, památky místního významu, významné stavby  a objekty drobné architektury.

- Významné architektonické a urbanistické hodnoty jsou:

  - Náves v Komárovicích

- V zastavěném území a zastavitelných plochách nesmí být umístěny stavby, která by svým architektonickým ztvárněním, objemovými parametry, vzhledem, účinky provozu a použitými materiály znehodnotily uvedené architektonické a urbanistické hodnoty.

- V územním plánu je navržena ochrana urbanistické struktury sídla, historického půdorysu sídla a ochrana významných objektů pro obraz sídla.  Pravidla pro ochranu urbanistické struktury jsou obsaženy v podmínkách prostorového uspořádání.

Historické a kulturní hodnoty

- Ochrana kulturních památek – v řešeném území nejsou zastoupeny objekty uvedené v seznamu nemovitých kulturních památek.

- Ochrana památek místního významu - v řešeném území se nacházejí drobné stavby a objekty, které nejsou evidovány jako kulturní památky, ale mají svůj kulturní, historický  a urbanistický význam, tzv. památky místního významu (kapličky, památníky, kříže, kameny), tyto objekty je nutno zachovat a respektovat. Z pohledu památkové péče je nevhodné s nimi jakkoliv manipulovat, přemisťovat je nebo je jakkoliv upravovat či doplňovat. V okolí těchto staveb nepřipustit výstavbu a záměry, které by mohli nepříznivě ovlivnit jejich vzhled, prostředí a estetické působení místních památek. Významné místní památky jsou: kaple Josefa Dělníka, pamětní síň profesora V. Lesného v budově obecního úřadu a drobné sakrální stavby.

- Ochrana archeologických lokalit - celé řešené území je nutno považovat za území archeologického zájmu podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při zásazích do terénu na takovém území může dojít k narušení archeologických nálezů a situací. Při veškerých zásazích do terénu je tedy nutno tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu.

- Území s archeologickými nálezy jsou uvedena v odůvodnění územního plánu.

Přírodní hodnoty území

- Respektovat významné krajinné prvky, respektovat krajinný ráz území.

- Vyhodnocení dopadu řešení územního plánu na zemědělský půdní fond je předmětem grafické a textové části   odůvodnění územního plánu.

- Realizovat územní systém ekologické stability (viz samostatná kapitola textové části a hlavní výkres grafické části).

- Ochrana lesa - pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) podle zákona č. 289/1995 Sb. mají stanoveno ochranné pásmo 50 m. Dotčení ochranného pásma lesa je přípustné po projednání s orgánem státní správy lesů.

- V řešeném území nebudou umístěny stavby, plochy a zařízení, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí a krajinný ráz území.

Ochrana zdravých životních podmínek a životního prostředí

- Navrhované plochy pro bydlení nebudou negativně ovlivněny nadměrným hlukem nebo škodlivými emisemi ze stávajících zdrojů.

- Umísťování provozoven ve smíšených plochách je podmíněně přípustné při dodržení max. limitních hranic hluku a zdraví škodlivých emisí.

- Při umísťování staveb pro bydlení v blízkosti provozů, jež mohou být zdrojem hluku nebo zdraví škodlivých emisí, budou nové chráněné venkovní prostory umístěny mimo nadlimitní zátěže hluku a zdraví škodlivých emisí. Bude posouzeno v územním řízení jednotlivých staveb.

- Při posuzování vlivů na prostředí jednotlivých ploch bude  posuzování provedeno sumárně ze všech provozů umístěných v dané ploše, popř. součtem negativních vlivů zasahujících danou plochu.

- V územním plánu jsou stanoveny regulativy funkčních ploch a základní prostorové regulativy pro zástavbu navrhovaných ploch objekty. Ty jsou popsány v podmínkách využití zastavitelných ploch.

3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH

PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Navrhovaná urbanistická koncepce

Veřejná prostranství a občanská vybavenost

Hlavním veřejným prostorem obce je náves s dominantou kaple Josefa Dělníka. Vnitřní prostor návsi je vymezen jako veřejná zeleň. Ostatní prostory návsi a uliční prostory jsou vymezeny jako stávající veřejná prostranství. Veřejnou zeleň a veřejná prostranství je nutné respektovat a nelze je zastavovat.

Nejhodnotnější zástavba obce je situována kolem návesního prostoru.  Tato zástavba je důležitá pro obraz obce, u těchto objektů je třeba preferovat respektování stávající hmoty a vnějšího pláště budov. Při přestavbách v prostoru návsi je třeba maximálně  respektovat historicky danou stavební čáru.

V rámci zastavěného území je třeba respektovat místní památky a významné historické stavby v obci.  Významnou historickou stavbou v obci je především objekt kaple.

Občanská vybavenost s podstatě vyhovuje potřebám obce, v územním plánu je navrženo  doplnění ploch pro sport a tělovýchovu. Občanskou vybavenost lze umístit v rámci stávajících objektů, a to jak v plochách občanské vybavenosti, tak i jako přípustnou funkci např. v plochách bydlení, plochách smíšených obytných apod. podle regulativů dané plochy.

Plochy pro bydlení

Plochy pro bydlení jsou navrženy jako plochy  bydlení v rodinných domech. Plochy pro bytové domy nejsou vymezeny.

Plochy pro bydlení rodinných domech jsou navrženy především jižně od Komárovického rybníka, dále podél silnice na Budkov a podél humenní komunikace v jižní části obce.

U rozvojových lokalit pro bydlení není stanovena nutnost zpracovat územní studii, lokality leží na ucelených, jasně vymezených plochách. Rovněž není stanovena podmíněná propustnost využití ploch.

Smíšené území

Stabilizované plochy statku jsou v územním plánu vymezeny jako smíšené území venkovské. Nové plochy pro smíšené území venkovské nejsou vymezeny.

Plochy pro výrobu a zemědělství

Plochy pro výrobu a zemědělství  nejsou v obci vymezeny.

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Výčet jednotlivých ploch a stanovení podmínek (regulativů) pro jejich využití

| Plocha | k.ú. | ÚS | Etap | Podmínky využití ploch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - BI |  |  |  |  |
| Z1 Sever | Komárovice u Moravských Budějovic | ne | 1 | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Respektovat bezpečnostní pásmo VVTL plynovodu. |
| Z2 U Komárovického rybníka | Komárovice u Moravských Budějovic | ne | 1 | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající a navrhované místní komunikace po břehu rybníka. Zachovat pruh břehové zeleně podél rybníka o min. šířce 4 m. |
| Z3 U silnice Na Budkov | Komárovice u Moravských Budějovic | ne | 1 | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Pohledově exponovaná lokalita. Je třeba dodržet venkovský charakter zástavby. Dopravní napojení ze stávající silnice III/15114 |
| Z4 U silnice Na Budkov | Komárovice u Moravských Budějovic | ne | 1 | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Pohledově exponovaná lokalita na příjezdu do obce od Budkova. Je třeba dodržet venkovský charakter zástavby. Zastřešení šikmou střechou s větším sklonem, tvarem a sklonem přizpůsobenou stávající uliční zástavbě. Dopravní napojení ze stávající silnice III/15114. |
| Z5 Záhumenice | Komárovice u Moravských Budějovic | ne | 2 | Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení z nové místní komunikace v trase stávající humenní cesty. Využití plochy Z5 bude možné až po realizaci zástavby na 70% ploch navržených v 1. etapě. |
| PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORT A TĚLOVÝCHOVA - OS |  |  |  |  |
| Z6 | Komárovice u Moravských Budějovic | ne | 0 | Plocha pro rozšíření sportoviště u sokolovny. Výstavba případných objektů o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. |
| Z7 | Komárovice u Moravských Budějovic | ne | 0 | Plocha pro hřiště, respektovat anodové uzemnění, kabel NN a ochranné pásmo anodového uzemnění. Výstavba případných objektů o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. |
| PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - PV |  |  |  |  |
| Z8 | Komárovice u Moravských Budějovic | ne | 0 | Plocha pro místní komunikaci pro obytnou zástavbu po břehu rybníka. Zachovat pruh břehové zeleně podél rybníka o min. šířce 4 m. |
| PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – PLOCHY ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ - DU |  |  |  |  |
| Z9 | Komárovice u Moravských Budějovic | ne | 0 | Plocha pro zemědělskou účelovou komunikaci k zajištění přístupu do lesa. |
| PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – PLOCHY TECHNICKÉHO VYBAVENÍ - TI |  |  |  |  |
| Z10 | Komárovice u Moravských Budějovic | ne | 0 | Plocha pro vodojem. Dopravní napojení ze stávající účelové komunikace. |
| Z11 | Komárovice u Moravských Budějovic | ne | 0 | Plocha pro čištění odpadních vod. Výstavba objektů o max. 1 nadzemní podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající a navrhované místní komunikace. |
| PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ – ZELEŇ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH |  |  |  |  |
| Z 12 | Komárovice u Moravských Budějovic | ne | 0 | Plocha pro sídelní zeleň. Respektovat vedení VN a trafostanici včetně ochranných pásem. |

ÚS – ne -  zpracování územní studie není stanoveno

- Etap =  0 – není stanovena etapizace

- 1 – 1. etapa výstavby

- 2 – 2. etapa výstavby

NAVRHOVANÉ KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

K1 -  Koridor pro vodovodní řad

K2 -  Koridor pro kanalizační řad

##### Podmínky pro využití ploch v koridorech technické infrastruktury

Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití zasahující do koridorů technické vybavenosti  platí místo podmínek využití stanovených pro tyto plochy následující podmínky:

Přípustné je využití, které neztíží nebo neznemožní výstavbu předmětní technické infrastruktury ve vymezeném koridoru.

Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatně omezující potenciální vedení dané technické infrastruktury ve vymezeném koridoru.

Míra přesnosti vymezení koridorů je dána celkovou mírou podrobnosti řešení územního plánu v nezastavěném území.

KONCEPCE SYSTÉMU VEŘEJNÉ (SÍDELNÍ) ZELENĚ)

V územním plánu jsou označeny 2 základní kategorie (funkční plochy) zeleně, a to zeleň krajinná a zeleň sídelní.

Krajinná zeleň

Krajinná zeleň je reprezentována lesními komplexy, remízky a břehovou zelení podél vodotečí. V řešeném území je krajinná zeleň zastoupena v údolní nově kolem vodního toku  Jevišovka.

V bezprostředním okolí Komárovic  je krajinná zeleň zastoupena vzhledem ke zcelování pozemků v minimální míře.

V územním plánu je navrženo doplnění krajinné zeleně návrhem nových prvků ÚSES (lokální biocentra, lokální biokoridory) a dále je navrženo doplnění krajinné zeleně jako interakčních prvků ÚSES a je navržena plocha krajinné zeleně v jižní části katastru.

Sídelní zeleň

Plochy sídelní zeleně uvnitř zastavěného území jsou zastoupeny zejména v centrální části  obce zelení ve vnitřní části návsi a v okolí kaple.  Nové plochy sídelní zeleně jsou pak navrženy v blízkosti Komárovického rybníka.

Zeleň bude upravována také v rámci vymezených veřejných prostranství a vymezených stávajících ploch zeleně.

Dále je v územním plánu v celém řešeném území  navrženo doplnění zeleně formou liniové zeleně podél komunikací, polních cest a vodotečí.

Z hlediska doplnění a úprav zeleně je třeba respektovat vhodnou skladbu dřevin (zejména používat domácí druhy dřevin).

V rámci navrhování a úprav veřejných prostranství maximálně umísťovat plochy zeleně. Veřejná prostranství, zejména prostor návsi  by měla být sjednocena sadovnickými úpravami.

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ

UMÍSŤOVÁNÍ

1. Dopravní infrastruktura

Silniční doprava

Trasy silnic III. třídy v řešeném území jsou stabilizované a není počítáno se změnami.

Trasy nových inženýrských sítí budou v následné dokumentaci navrhovány tak, aby bylo minimalizováno dotčení silnic a dopravních ploch.

Změny využití území obsažené v územním plánu budou respektovat stávající silniční síť včetně ochranných pásem silnic.

Místní a účelové komunikace

V územním plánu je jednoznačně lokalizována místní komunikace pro navrhovanou obytnou výstavbu u Komárovického rybníka jako navrhovaná plocha veřejného prostranství. Dále je jednoznačně navržena plocha pro obnovu účelové komunikace jihovýchodně od obce k zajištění prostupnosti krajiny. Umístění komunikací a cest je přípustné na funkčních plochách zastavěného i nezastavěného území.

Místní komunikace a parkoviště pro obsluhu území je možné umístit i uvnitř zastavěného území a na zastavitelných plochách podle podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.

- Ostatní dopravní plochy

Autobusové zastávky  v obci  jsou stabilizované, případné úpravy budou v rámci vymezených veřejných prostranství a ploch dopravy.

2. Technická infrastruktura

# Vodní hospodářství

Zásobování pitnou vodou

Obec nemá v současné době vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobováni     ze soukromých studní.

V územním plánu je navrženo vybudování veřejného vodovodu napojením na rozvodnou síť Domamil se zásobením ze společného zdroje pro oblastní vodovod Třebíč z úpravny vody Štítary (povrchový zdroj Vranov).

V územním plánu je navržena plocha pro vodojem a je navržen koridor pro vodovodní řady.  V zastavěném území budou vodovodní řady umístěny ve stávajícím uličním prostoru (zejména na plochách veřejných prostranství a plochách dopravní infrastruktury).

# Odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec nemá v současnosti vybudovanou vyhovující a úplnou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích. V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

V obci bude dobudována úplná kanalizační  síť a  na území obce bude zajištěno samostatné  čištění odpadních vod.

V územním plánu je vymezena plocha pro čistění odpadních vod a je navržen koridor pro kanalizační řady.

V zastavěném území budou kanalizační řady vedeny ve stávajícím uličním prostoru (zejména na plochách veřejných prostranství a plochách dopravní infrastruktury).

Dešťové vody budou v maximální míře likvidovány popř. zdrženy na pozemku investorů (akumulace dešťových vod, a jejich vsakování).

Energetika

Zásobování elektrickou energií

Obec a její místní části je zásobována elektrickou energií  odbočkou z kmenové linky VN 22 kV č. 154 a venkovní trafostanice. Stávající koncepce zásobování elektrickou energií je vyhovující.

Je nutné respektovat energetická zařízení včetně jejich ochranných pásem.

Zásobování zemním plynem

Obec je plynofikována STL řadem z obce Domamil. Stávající stav zásobování plynem zůstane zachován. Pro novou zástavbu bude provedeno prodloužení plynovodní sítě ve stávajícím nebo navrhovaném uličním prostoru (veřejná prostranství, plochy dopravní infrastruktury).

Je  třeba dodržovat ochranná a bezpečnostní pásma plynovodních řadů.

Řešeným územím, severně od obce, prochází vedení VVTL plynovodů DN 800, 1 000 a 1 400. V souběhu je také veden metalický dálkový kabel a dálkový optický kabel NET 4GAS.

Severozápadně od obce je umístěna stanice katodové ochrany, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody. Je třeba dodržovat ochranná a bezpečnostní pásma vysokotlakých plynovodů včetně ochranného pásma anodového uzemnění.

Spoje

Řešeným územím prochází podél vedení VVTL plynovodů metalický dálkový kabel           a dálkový optický kabel NET 4GAS a dále telekomunikační kabely firmy Telefonica O2 . Tato zařízení budou respektována včetně ochranných pásem.

Severně od obce se nachází na vrchu Velký Radvan (547,8 m n. m., mimo řešené území), dva rozhlasové stožáry RS Domamil výšky cca 110 m. Do katastrálního území Komárovice u Moravských Budějovice zasahuje ochranné pásmo 500 m radiokomunikačního střediska na vrchu Velký Radvan (mimo řešené území) severně od obce Komárovice.

Technické zabezpečení

Koncepce nakládání s odpady

Likvidace komunálních odpadů v řešeném území bude řešena v souladu s programem odpadového hospodářství obce, tj. svozem a ukládáním na skládku mimo řešené území obce.

V současné době je pevný domovní odpad přetříděn a ukládán do nádob a svozovou firmou svážen a ukládán na řízenou skládku.

3. Občanské vybavení

V územním plánu jsou vymezeny stabilizované plochy občanské vybavenosti a jsou  navrženy nové plochy pro sport a tělovýchovu v návaznosti na stávající plochu a nově pak v západní části sídla.

Občanská vybavenost může být umísťována i na jiných funkčních plochách v rámci přípustného popř. podmíněně přípustného využití těchto ploch.

4. Veřejná prostranství

Plochy veřejných prostranství s převládající dopravních funkcí  jsou zastoupeny zejména v uličních prostorech a v centrálních částech sídel. Nově je navržena plocha pro veřejné prostranství u Komárovického rybníka. Veřejná prostranství jsou vymezena v grafické části a jsou nezastavitelná.

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH                  A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ

- 1. Koncepce uspořádání krajiny

Vymezení ploch v krajině

Územní plán vymezuje v nezastavěném území plochy s rozdílným způsobem využití:

- Plochy vodní a vodohospodářské

1) Plochy vodní a vodohospodářské (W)

- Plochy zemědělské

2) Plochy zemědělské (NZ)

- Plochy lesní

3) Plochy lesů (NL)

- Plochy přírodní

4) plochy chráněných území a biocenter (NP)

- Plochy smíšené nezastavěného území

5) Plochy  smíšené přírodní (NSp)

6) Plochy  smíšené zemědělské (NSz)

Pro takto vymezené plochy v nezastavěném území jsou územním plánem stanoveny podmínky pro stabilizaci nebo změny využití, které jsou prostředkem pro usměrňování utváření krajiny.

Plochy změn v krajině:

| Plocha | k.ú. | ÚS | Etap |  | Podmínky využití ploch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ - W |  |  |  |  |  |
| V1 | Komárovice U Moravských Budějovic | ne | 0 |  | Plocha vymezená pro návrh rybníka |
| PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – PLOCHY SMÍŠENÉ PŘÍRODNÍ |  |  |  |  |  |
| V2 | Komárovice U Moravských Budějovic | ne |  | 0 | Plocha pro krajinnou zeleň |

Opatření k ochraně a tvorbě krajiny:

V územním plánu je navržena ochrana a tvorba krajiny a krajinného rázu především těmito opatřeními:

- ochrana krajinného rázu v údolí toků je dána vymezením lokálního ÚSES, v nivě toků nejsou v krajině vymezeny nové zastavitelné plochy. Území podél toků ve vymezených biokoridorech je nezastavitelné;

- v maximální míře je nutné respektovat stávající krajinnou zeleň, doprovodnou zeleň podél komunikací a  aleje podél cest a komunikací

- je nutná ochrana a návrh rozptýlené zeleně v krajině, je navržena výsadba doprovodné zeleně podél komunikací a cest, doplnění břehových porostů a revitalizace vodních toků (v rámci vymezených prvků ÚSES podél toků)

- je umožněno zvýšit podíl lesních ploch v řešeném území, v rámci přípustných činností na zemědělské půdě je umožněno její zalesnění podmíněné souhlasem ochrany ZPF.

- je umožněno zvýšení podílu vodních ploch v katastru, v rámci přípustných činností na zemědělské půdě je umožněn návrh vodních ploch zvyšujících ekologickou stabilitu území  podmíněných souhlasem ochrany ZPF

- u navrhovaných zastavitelných ploch zejména pro bytovou zástavbu je v regulativech stanovena maximální výška zástavby a jsou stanoveny základní prostorové regulativy - tyto požadavky jsou uvedeny v regulativech jednotlivých ploch.

Prostupnost krajiny:

V územním plánu jsou vymezeny hlavní trasy komunikací v plochách lesních a zemědělských. Návrh cestní sítě bude řešen především v komplexních pozemkových úpravách.

- 2. Územní systém ekologické stability

## Vymezení územního systému ekologické stability

Návrh územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) v územním plánu zahrnuje vymezení:

- části regionálního biokoridoru RBK 526;

- 2 lokálních biocenter nebo jejich částí (LC1 A LC2);

- 7 lokálních biokoridorů nebo jejich částí (LK1 až LK7).

Míra přesnosti vymezení ÚSES a jeho jednotlivých skladebných částí je dána především celkovou mírou podrobnosti řešení územního plánu a rozpory mezi podkladovou mapou a skutečným stavem využití území. S ohledem na vlastnické vztahy k pozemkům, na skutečný stav využití území a dále na zájmy vodního a lesního hospodářství a zemědělství je tudíž možné provádět určité korekce či upřesnění průběhu a vymezení ÚSES (např. při zpracování komplexní pozemkové úpravy), a to při splnění podmínky, že nebude snížena míra aktuální ani potenciální funkčnosti ÚSES.

Přípustnost korekcí či upřesnění průběhu a vymezení ÚSES je třeba vždy posuzovat ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany přírody.

### Přehled navržených biocenter

| Označení biocentra | Funkční typ + biogeografický význam | Příslušnost k typu větve | Návaznost mimo řešené území |
| --- | --- | --- | --- |
| LC1 | lokální biocentrum | smíšené | celé v řešeném území |
| LC2 | lokální biocentrum | hydrofilní | návaznost v k. ú. Budkov |

### Přehled navržených biokoridorů

| Označení biokoridoru | Funkční typ + biogeografický význam | Příslušnost k typu větve | Návaznost mimo řešené území |
| --- | --- | --- | --- |
| RBK 526 | regionální biokoridor | mezofilní | návaznost v k. ú. Budkov a k. ú. Domamil |
| LK1 | lokální biokoridor | hydrofilní | návaznost v k. ú. Budkov |
| LK2 | lokální biokoridor | hydrofilní | návaznost v k. ú. Budkov |
| LK3 | lokální biokoridor | hydrofilní | návaznost v k. ú. Rácovice a Moravské Budějovice |
| LK4 | lokální biokoridor | hydrofilní | návaznost v k. ú. Rácovice |
| LK5 | lokální biokoridor | mezofilní | návaznost v k. ú. Rácovice a Moravské Budějovice |
| LK6 | lokální biokoridor | mezofilní | návaznost v k. ú. Vranín |
| LK7 | lokální biokoridor | mezofilní | návaznost v k. ú. Budkov |

### Vysvětlivky k typům větví

Cílovými ekosystémy všech skladebných částí mezofilní větve místního ÚSES jsou mezofilní lesní společenstva, případně náhradní nelesní porosty dřevin, s dominancí geograficky původních dřevin (zejm. buku).

Spektrum cílových ekosystémů je v případě skladebných částí hydrofilních větví místního ÚSES pestřejší než v případě větví mezofilních – vždy jsou zastoupena společenstva vodní a dřevinná (lesní i nelesní), téměř vždy společenstva mokřadní a často i společenstva luční.

Biocentra smíšeného typu obsahují cílové ekosystémy jak mezofilních, tak hydrofilních větví.

### Podmínky pro využití ploch ÚSES

Vytváření ÚSES je veřejně prospěšným opatřením (v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití začleněné do vymezených skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) platí místo podmínek využití stanovených pro tyto plochy následující podmínky:

- Hlavní je využití sloužící k posílení či zachování funkčnosti ÚSES;

- Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatně omezující aktuální či potenciální funkčnost ÚSES;

- Podmíněně přípustné je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným způsobem využití jako hlavní, přípustné či podmíněně přípustné, pokud nenaruší nevratně přirozené podmínky stanoviště a nesníží aktuální míru ekologické stability území.

Do vymezených ploch ÚSES nelze umísťovat stavby, a to ani v zastavěném území a v zastavitelných plochách. Výjimky tvoří:

- stavby pro vodní hospodářství v plochách vodních a vodohospodářských za předpokladu minimalizace jejich negativního vlivu na funkčnost ÚSES;

- stavby dopravní infrastruktury v plochách dopravy za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES;

- stavby jiných komunikací, pokud jde o zařízení ve veřejném zájmu, která nelze v rámci systému dopravní infrastruktury umístit jinde, a za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES;

- stavby a zařízení technické infrastruktury, pokud jde o stavby a zařízení ve veřejném zájmu, která nelze v rámci systému technické infrastruktury umístit jinde, a za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES.

Přípustnost využití v případě možného negativního ovlivnění funkčnosti ÚSES je třeba posuzovat vždy ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany přírody.

3. Protierozní opatření

Návrh ÚSES a pozemkové úpravy jsou řešeny  takovým způsobem, aby se zmenšil  odtokový součinitel území a zlepšilo se zadržení vody v krajině.

V územním plánu se dále doporučuje  na zemědělské půdě ohrožené vodní erozí  výsadba vhodných plodin odolných vodní erozi (víceleté pícniny, ozimé obiloviny). Do osevního postupu nelze zařazovat plodiny, které neposkytují dostatečnou protierozní ochranu půdy pro převážnou část vegetačního období. Jedná se zejména o kukuřici, brambory a řepu.

4. Ochrana před povodněmi

Jevišovka má stanoveno záplavové území po km 78,288. Do řešeného území záplavové území nezasahuje.

5. Dobývání nerostů

V řešeném území nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich prognózní zdroj a nejsou zde stanovena chráněná ložisková území (CHLÚ).

V řešeném území nejsou evidována sesuvná území.

V řešeném území je evidováno poddolované území 2973 Komárovice u Moravských Budějovic (železné rudy do 19. stol.).

V  řešeném území není stanoven žádný dobývací prostor pro výhradní ložiska radioaktivních nerostů.

6. STANOVENÍ PODMÍNEK  PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ ( HLAVNÍ VYUŽITÍ), PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSNÉHO VYUŽITÍ, POPŘ. PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍMEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU.

V hlavním výkrese vymezuje územní plán barevně odlišené plochy s rozdílným způsobem využití (také funkční plochy). K nim jsou přiřazeny v textové části příslušné regulativy, které vymezují hlavní využití, přípustné, nepřípustné popř. podmíněně přípustné využití ploch. Takto vymezená regulace ploch omezuje využitelnost jednotlivých  ploch s rozdílným způsobem využití.

- stupeň  přípustné  - optimální využití plochy, splňující podmínky, které jsou v území běžné, bezkolizní vztahy

- stupeň   podmíněně přípustné  - plocha je k danému účelu využitelná při splnění podmínky zde uvedené

- stupeň  nepřípustné  - zakázaný, nedovolený způsob využívání plochy. Jde o činnosti či děje, které nesplňují určující funkci dané plochy a jsou s ní v rozporu. U stupně nepřípustné nejsou ve výčtu činností  v regulativech ploch uvedeny činnosti stojící v jasném a zásadním protikladu s funkcí hlavní

Plochy změn jsou označeny identifikátorem - písmennou zkratkou s číselným indexem (např.Z1). Jednotlivé plochy jsou od sebe odděleny hranicí, která odpovídá  podrobnosti zpracování ÚP,  měřítku použitého mapového podkladu a generalizaci zákresu funkčních ploch. Tyto hranice je možno přiměřeně zpřesňovat v rámci podrobnější dokumentace při zachování koncepce dané územním plánem.

Vymezenému členění ploch musí odpovídat způsob jeho využívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb včetně jejich změn a změn jejich využití. Stavby a jiná opatření, které vymezenému členění ploch neodpovídají nelze na tomto území umístit nebo povolit.

Dosavadní způsob využití území a ploch, který neodpovídá navrženému využití ploch podle územního plánu je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru.

Členění území obce na plochy s rozdílným způsobem využití

Základní členění vychází z vyhlášky č. 501 /2006 Sb. o obecných  požadavcích na využívání území. Tyto plochy jsou podle specifických podmínek a s ohledem na charakter řešeného území daného území v souladu s výše uvedenou vyhláškou podrobněji členěny.

Plochy zastavěné a zastavitelné se člení na:

Plochy bydlení

1) Bydlení v rodinných domech (BI)

Plochy občanského vybavení

2) Veřejná občanská vybavenost (OV)

3) Sport a tělovýchova (OS)

Plochy veřejných prostranství

4) Veřejná prostranství (PV)

Plochy smíšené obytné

5) Plochy smíšené venkovské (SV)

Plochy dopravní infrastruktury

6) Plochy silniční dopravy (DS)

7) Plochy  účelových komunikací (DU)

Plochy technické infrastruktury

8) Plochy technického vybavení  (TI)

Plochy sídelní zeleně

9) Zeleň na veřejných prostranstvích (ZV)

Plochy nezastavěné se člení na:

Plochy vodní a vodohospodářské

1) Vodní plochy a toky (W)

Plochy zemědělské

2) Plochy zemědělské (NZ)

Plochy lesní

3) Plochy lesů (NL)

Plochy přírodní

4) Plochy chráněných území a biocenter (NP)

Plochy smíšené nezastavěného území

5) Plochy  smíšené přírodní (NSp)

6) Plochy  smíšené zemědělské (NSz)

Plochy zastavěné a zastavitelné

1) Bydlení v rodinných domech - BI

Hlavní:

Plochy pro bydlení se zázemím  rekreačních a užitkových zahrad.

Přípustné:

Různé typy rodinných domů, místní komunikace pro obsluhu území, parkoviště, veřejná zeleň, veřejná prostranství, dětská hřiště.

Malé prostory obchodu a služeb, malé provozovny veřejného stravování a ubytování, zařízení zdravotnictví a sociální péče, individuální rekreace ve stávajících domech (rekreační chalupy), zařízení služeb a činností s funkcí bydlení souvisejících, zařízení dopravní a technické infrastruktury.

Řemesla a služby, drobná výrobní činnost  a  chov drobného hospodářského zvířectva, pokud nebudou narušeny požadavky na bydlení nad přípustnou míru. Přípustné činnosti nesmí snižovat kvalitu souvisejícího území a zvyšovat dopravní zátěž v území.

Nepřípustné:

Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí přímo nebo druhotně nad přípustnou míru.

Podmínky prostorového uspořádání:

U nově vymezených zastavitelných ploch je maximální počet nadzemních podlaží v podmínkách využití zastavitelných ploch (1 NP + podkroví).

U stabilizovaných ploch BI  výšková hladina zástavby musí respektovat převládající výšku zastavění v sídle (max. 1 až 2 NP + podkroví).  U nové zástavby ve stabilizovaném území respektovat venkovský charakter zástavby,  zohlednit převládající tvar stávajících střech.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

2) Veřejná občanská vybavenost – OV

Hlavní:

Plochy občanského vybavení, které jsou součástí veřejné infrastruktury.

Přípustné:

Stavby např. pro školství a výchovu, zdravotnictví a sociálních péči, kulturní zařízení, správní a administrativní objekty, stavby pro obchod, veřejné stravování a ubytování, služby nevýrobního charakteru. Bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení, plochy pro sport, tělovýchovu a hromadnou rekreaci, řemesla a služby nesnižující kvalitu prostředí, místní komunikace pro obsluhu území, plochy pro pěší, parkoviště, vestavěné garáže, ostatní garáže.

Veřejná prostranství, veřejná (sídelní) zeleň, zařízení dopravní a technické infrastruktury.

Nepřípustné:

Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy občanské vybavenosti přímo nebo druhotně nad přípustnou míru.

Podmínky prostorového uspořádání:

U stabilizovaných ploch nová zástavba svým výškovým členěním nepřesáhne výškovou hladinu stávající zástavby v navazujícím území.

3) Sport a tělovýchova – OS

Hlavní:

Slouží pro sportovní  a tělovýchovná zařízení organizované i neorganizované.

Přípustné:

Sportovní a rekreační hřiště a jejich vybavenost, přípustné jsou byty správců, související dopravní a technická infrastruktura,  parkoviště, veřejná zeleň.

Menší ubytovací a stravovací zařízení sloužící obsluze těchto území, služby bez negativního vlivu na ŽP vážící se k určující funkci.

Nepřípustné:

Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy pro sport a tělovýchovu  přímo nebo druhotně nad přípustnou míru.

Podmínky prostorového uspořádání:

U nově vymezených zastavitelných ploch je maximální počet nadzemních podlaží uveden v podmínkách využití zastavitelných ploch (1 NP + podkroví).

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

4) Veřejná prostranství - PV

Hlavní:

Veřejně přístupný uliční prostor a prostor návsí a náměstí s převažující komunikační funkcí.

Přípustné:

Plochy veřejných prostranství s převažující komunikační funkcí zahrnují stávající a navrhované plochy veřejně přístupných ploch v zastavěném území, náměstí, návsi, ulice, chodníky.

Plochy dopravní, technické infrastruktury a občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství (např.veřejné WC, občerstvení, dětská hřiště apod.). Dílčí plochy veřejné, které nejsou vymezeny jako samotná plocha.  Drobná architektura, městský mobiliář, dětská hřiště, drobné sakrální stavby, zařízení sloužící obsluze těchto ploch.

Nepřípustné:

Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují veřejná prostranství přímo nebo druhotně nad přípustnou míru.

Podmínky prostorového uspořádání:

Nejsou stanoveny.

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

5) Plochy smíšené venkovské - SV

Hlavní:

Ve venkovských sídlech smíšené území bydlení a jiných neobytných činností zpravidla stejných majitelů nesnižující kvalitu souvisejícího území.

Přípustné:

Plochy pro bydlení majitelů a zemědělskou malovýrobu s chovem hospodářského zvířectva, doplněné plochami služeb v kapacitách odpovídajících velikosti a objemu budov.

Umístění drobných řemeslných provozů, služeb a obchodů  v kapacitách odpovídajících velikosti a objemu budov.

Malé prostory obchodu a služeb, malé provozovny veřejného stravování a ubytování, byty,  rodinné domy, zařízení zdravotnictví a sociální péče.

Rekreace ve stávajících objektech (rekreační chalupy), agroturistika, sportovní plochy, plochy veřejné i soukromé zeleně, zařízení dopravní a technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné:

Zemědělská výroba  s chovem  hospodářského zvířectva, sklady a zařízení zemědělské výroby pokud nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území.

Řemesla a služby, drobná výrobní činnost, stavby pro skladování pokud nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zátěž v území.

Nepřípustné:

Činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí přímo nebo druhotně nad přípustnou míru.

Podmínky prostorového uspořádání:

U stabilizovaných ploch SV  výšková hladina zástavby musí respektovat převládající výšku zastavění v sídle (1 až max. 2 NP + podkroví).

Respektovat venkovský charakter zástavby,  zohlednit převládající tvar stávajících střech.

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

6) Plochy silniční dopravy - DS

Hlavní:

Plochy silniční i dálniční dopravní infrastruktury a plochy pro dopravní obsluhu území.

Přípustné:

Plochy pozemních komunikací včetně souvisejících pozemků a objektů, plochy doprovodné zeleně. Pozemky dopravní a technické infrastruktury, plochy  pro parkování a odstavování motorových vozidel, plochy dopravních zařízení. Plochy pro ochrannou, izolační a krajinnou zeleň, ÚSES.

Plochy pro dopravu hromadnou, zemědělskou, dopravu v klidu, dopravu pěší a cyklistickou.

Nepřípustné:

Činnosti, děje a zřízení, které narušují hlavní využití.

Podmínky prostorového uspořádání:

Nejsou stanoveny.

7) Plochy účelových komunikací - DU

Hlavní:

Plochy veřejně přístupných komunikací, sloužící pro obsluhu území a umožňující průchod krajinou.

Přípustné:

Pozemky účelových a ostatních komunikací, plochy pro parkování a odstavování motorových vozidel, plochy pro dopravu pěší a cyklistickou. Liniová technická infrastruktura a zeleň.

Nepřípustné:

Činnosti, děje a zřízení, které narušují hlavní využití.

Podmínky prostorového uspořádání:

Nejsou stanoveny.

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

8) Plochy technického vybavení - TI

Hlavní:

Plochy technické infrastruktury.

Přípustné

Plochy pro stavby a zařízení pro zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních a čištění odpadních vod, zásobování plynem, elektrickou energií a telekomunikace a spoje a trubní přepravu produktů. Včetně zařízení sloužící obsluze těchto území. Činnosti či zařízení bezprostředně související s určující funkcí v odpovídajících kapacitách a intenzitách. Protipovodňová opatření.

Pozemky související dopravní infrastruktury a zeleň.

Nepřípustné

Ostatní činnosti a děje, které nesouvisí s určující funkcí plochy.

Podmínky prostorového uspořádání:

Nejsou stanoveny.

PLOCHY ZELENĚ

9) Zeleň na veřejných prostranstvích - ZV

Hlavní:

Veřejně přístupný prostor s převažujícím zastoupením sídelní zeleně, parkově upravené plochy zeleně.

Přípustné:

Území pro veřejnou upravenou zeleň a parky plnící funkci estetickou, rekreační, ekologickou,  pietní i ochrannou, přípustné jsou dětská hřiště, odpočívadla s lavičkami, drobné sakrální stavby a zařízení sloužící obsluze těchto ploch. Zřizování pěších případně cyklistických cest, veřejná prostranství a plochy pro pěší, umísťování objektů drobné architektury, vodních prvků,  umisťování mobiliáře obce,  zařízení  technické infrastruktury, dílčí úpravy stávajících úseků místních  komunikací. Revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území.

Nepřípustné:

Činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití plochy a nevratně znehodnocující sídelní zeleň.

Podmínky prostorového uspořádání:

Nejsou stanoveny.

Plochy nezastavěné

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

1) Vodní plochy a toky (W)

Hlavní:

Vodní ploch a toky.

Přípustné:

Jsou vodní toky a plochy, rybníky a ostatní vodní nádrže, které plní funkce ekologicko - stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské, které jsou přírodní nebo uměle vybudované.

Vodohospodářské stavby a zařízení (jezy, výpusti, hráze, čepy, kaskády aj.), činnosti související s údržbou, chovem ryb případně vodní drůbeže, přípustné jsou  revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území, prvky ÚSES.

Nepřípustné

Je umístění staveb a činností jiných funkcí a činností negativně ovlivňující vodní režim v území.

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

2) Plochy zemědělské (NZ)

Hlavní:

Zemědělská půda a plochy související s hospodařením na zemědělské půdě.

Přípustné:

Plochy zemědělské půdy - orná půda, louky, pastviny, vinice, chmelnice, zahrady a sady, přípustné jsou  změny kultur. Protipovodňová a protierozní opatření. Revitalizační opatření a opatření ke zvýšení ekologické stability území, prvky ÚSES. Účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, liniové stavby technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné:

Zalesnění  a extenzivní vodní plochy podmíněné souhlasem orgánů ochrany ZPF. Umísťování jednoduchých staveb, zařízení a dopravních ploch nezbytně nutných k hospodaření na zemědělské půdě a výkon myslivosti podmíněné souhlasem ochrany ZPF. Podmíněně přípustné činnosti nesmí narušit krajinný ráz území.

Nepřípustné:

Je umístění staveb a činností jiných funkcí.

PLOCHY LESNÍ

3) Plochy lesů (NL)

Hlavní:

Pozemky určené k plnění funkcí lesa a činnosti související s touto hlavní funkcí.

Přípustná

Lesní a jiné pozemky, které jsou určeny k plnění funkcí lesa (PUPFL), využití ploch je možné pouze v souladu se zákonem  na ochranu lesa v platném znění.

Pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství, pozemky související dopravní a technické infrastruktury, revitalizační opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability území pro ochranu přírody, realizace ÚSES, protipovodňová a protierozní opatření.

Podmíněně přípustné:

Umísťování drobných staveb, zařízení a dopravních ploch nezbytně nutných k výkonu myslivosti podmíněné souhlasem státní správy lesů. Výstavba extenzivních vodních nádrží podmíněná souhlasem státní správy lesů.

Podmíněně přípustné činnosti nesmí narušit krajinný ráz území.

Nepřípustné:

Je umístění staveb a činností jiných funkcí.

PLOCHY PŘÍRODNÍ

4) Plochy chráněných území a biocenter (NP)

Hlavní:

Zvláště chráněné území a biocentra územního systému ekologické stability.

Přípustné jsou:

Plochy přírodní se vymezují za účelem zajistit podmínky pro ochranu přírody a krajiny. Jedná se o plochy zvláště chráněných území, plochy biocenter. Přípustné jsou plochy zemědělské půdy, plochy lesů a krajinné zeleně, vodní plochy.

Podmíněně přípustné:

Pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Podmíněně přípustné činnosti nesní ohrozit určující funkci plochy a narušit krajinný ráz území,  nesmí nevratně narušit  přirozené podmínky lokality, snížit aktuální míru ekologické stability území.

Nepřípustné:

Je využití, které je v rozporu s podmínkami ochrany přírody a krajiny dané lokality.

Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatně omezující aktuální či potenciální funkčnost ÚSES.

PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

5) Plochy  smíšené přírodní (NSp)

Hlavní:

Plochy rozptýlené zeleně v krajině, slouží k zachování a obnově přírodních a krajinných hodnot území (krajinná  zeleň).

Přípustné jsou:

Nezemědělské  a nelesní plochy zeleně v krajině porostlé vegetací, převážně se zastoupením dřevin  (krajinná zeleň). Extenzivní trávní porosty, dřeviny, skupinovou, rozptýlenou, soliterní a liniovou zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná společenstva. Přípustné jsou opatření ke zvýšení ekologické stability území, realizace ÚSES, zařízení a stavby pro ochranu přírody, protipovodňová a protierozní opatření.

Podmíněně přípustné:

Extenzivní vodní plochy, zalesnění, zřizování pěších případně cyklistických cest, plochy pro pěší, umísťování objektů drobné architektury, revitalizační opatření. Výstavba zařízení liniové dopravní a technické infrastruktury, dílčí úpravy stávajících úseků místních  komunikací. Podmíněně přípustné činnosti nesmí narušit krajinné hodnoty a krajinný ráz území, snížit ekologickou hodnotu území.

Nepřípustné:

Jsou stavby, zařízení a činnosti nevratně znehodnocující krajinnou zeleň.

6) Plochy  smíšené zemědělské (NSz)

Hlavní:

Plochy využívané převážně k zemědělských účelům s významným podílem na ekologické stabilitě území.

Přípustné jsou:

Přirozené a přírodě blízké ekosystémy zemědělsky využívané, extenzivní trvalé  trávní porosty, menší plochy orné půdy, zahrady,  krajinná zeleň, soliterní a liniová zeleň.

Protipovodňová a protierozní opatření. Revitalizační opatření a opatření ke zvýšení ekologické stability území, prvky ÚSES. Účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, liniové stavby technické infrastruktury. Protipovodňová a protierozní opatření.

Podmíněně přípustné:

Zalesnění  a extenzivní vodní plochy podmíněné souhlasem orgánů ochrany ZPF. Umísťování jednoduchých staveb, zařízení a dopravních ploch nezbytně nutných k hospodaření na zemědělské půdě a výkon myslivosti podmíněné souhlasem ochrany ZPF. Podmíněně přípustné činnosti nesmí narušit krajinný ráz území a snížit ekologickou stabilitu území.

Nepřípustné:

Je umístění staveb a činností jiných funkcí

7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH

OPATŘENÍ A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU

A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM

A STAVBÁM VYVLASTNIT.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VYMEZENÉ V ÚZEMNÍM PLÁNU.

WT 1     Plocha pro vodojem

WT 2     Vodovodní řady ve vymezeném koridoru K1

WT 3     Plocha pro čistírnu odpadních vod

WT 4     Kanalizační řad ve vymezeném koridoru K2

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ PRO ZALOŽENÍ PRVKŮ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY  KRAJINY VYMEZENÁ V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ZPŘESNĚNÁ V ÚZEMNÍM PLÁNU.

WU 1 (U257)    	Regionální biokoridor RBK 526 Opička – Blata

Na výše uvedené plochy se vztahuje možnost předkupního práva podle §101 stavebního zákona, předkupní právo na tyto plochy však není uplatněno.

Stavby a opatření pouze s možností vyvlastnění – t. j. asanace (ozdravění území a stavby k zajišťování obrany a bezpečnosti státu – nejsou v územním plánu navrženy.

8. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB  A VEŘEJNĚ

PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ

PRÁVO.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  VYMEZENÉ V ÚZEMNÍM PLÁNU.

PO 1  	Plocha pro rozšíření stávajícího sportovního areálu

PO 2	Plocha pro hřiště

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY VEŘEJNÝCH PROTRANSTVÍ VYMEZENÉ V ÚZEMNÍM PLÁNU.

PP 1   	Plocha pro místní komunikaci

Na výše uvedené plochy se vztahuje možnost předkupního práva podle §101 stavebního zákona, předkupní právo na tyto plochy však není uplatněno.

9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ

MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO

PROVĚŘENÍ

V územním plánu nejsou vymezeny plochy územních rezerv.

10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN

JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ,

A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ

SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM   A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII

DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI.

Plochy s podmínkou zpracování územní studie nejsou v územním plánu vymezeny.

11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ

REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH

V JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

Tyto plochy a koridory nejsou v územním plánu vymezeny.

12. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)

Pořadí změn (etapizace) je stanovena u ploch pro bydlení v rodinných domech (BI). Pořadí změn (etapizace) je uvedeno v podmínkách využití zastavitelných ploch a je zakresleno ve výkresu pořadí změn v území (etapizace). Využití ploch ve 2. etapě je přípustné po zahájení výstavby na 70 % ploch 1. etapy. U ostatních ploch etapizace stanovena není.

13. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTISTICKY

VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT

ARCHTEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POUZE

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

Tyto stavby nejsou v územním plánu vymezeny.

14. VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ

ŘÍZENÍ

Tyto stavby nejsou územním plánem vymezeny.

15. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU

PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

Dokumentace obsahuje:

I. Územní plán

A. Textová část územního plánu

B. Grafická část územního plánu:

1  	Výkres základního členění				1 :  5 000

2 	Hlavní výkres                                                  	1 :  5 000

3 	Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření

a asanací          			           		1 :  5 000

4  	Výkres pořadí změn v území				1 :  5 000

II. Odůvodnění územního plánu

A. Textová část odůvodnění územního plánu

B. Grafická část odůvodnění  územního plánu:

5a    Koordinační výkres		 1 :   5 000

5b    Koordinační výkres - výřez		 1 :   2 880

6  	Výkres předpokládaných záborů půdního fondu       1 :   5 000

7	Výkres širších vztahů                                                 1 :   100 000

- II. ODŮVODNĚNÍ ŮZEMNÍHO PLÁNU

1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA  ŠIRŠÍCH   VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ VYDANOU  KRAJEM

Postavení obce v systému osídlení

Územní plán je zpracován pro správní území obce Komárovice, tedy pro k.ú. Komárovice u Moravských Budějovic. Katastrální území se nachází v jižní části  kraje Vysočina.

Obec leží asi 10 km od Moravských Budějovic, 26 km od Třebíče a 43 km od krajského města Jihlavy.

Komárovice  patří do správního obvodu města Moravské Budějovice, které jsou pro Komárovice  obcí s rozšířenou působností  (ORP).

Celková výměra řešeného území je 311 ha. Obec má 108 trvale bydlících obyvatel (údaj k 1. 1. 2010).

Obec tvoří jediné sídlo Komárovice, sídlo tradičního zemědělského osídlení, kde jsou v současnosti zastoupeny zejména obytná zástavba včetně smíšeného území obytného           a plochy občanského vybavení.

V území výrazně převažuje vyjížďka za prací, zejména do Želetavy, Moravských Budějovic a do Jihlavy.

Obec leží na silnicích III. třídy mimo hlavní silniční tahy.

V obci je základní občanská vybavenost – obecní úřad, prodejna smíšeného zboží, hasičská zbrojnice, kaple, sokolovna, hřiště. Ostatní občanskou vybavenost využívají obyvatelé v obci Domamil, Želetavě a Moravských Budějovicích.

## Širší dopravní vztahy

Obec Komárovice  je dopravně napojena silnicí III. třídy, řešeným územím prochází pouze silnice III/15114 a v severní části katastru pak prochází krátkým úsekem silnice III/15115.

Obec má dobré dopravní napojení na silnici II/151 (Budeč – Litohoř) a také na silnici  I/38. Na silnici II/151 je možné napojení v obci Domamil a u Litohoře.  Silnice II/151 je pak napojena v Litohoři na silnici I/38 Jihlava – Moravské Budějovice - Znojmo. Vzdálenost  do krajského města po silnici I/38 je 43 km, do ORP Moravských Budějovic pak cca 10 km.

Dálnice D1 je dosažitelná na dálniční křižovatce Jihlava - Pávov (exit 112) vzdálené cca 50 km , popř. na dálničních křižovatkách u Velkého Meziříčí, vzdálených také cca 50 km.

Řešeným územím neprochází trať ČD. Jižně od řešeného území (cca 5 km) se nachází železniční trať č. 243 Jemnice - Moravské Budějovice, která se v Moravských Budějovicích připojuje na trať č. 241 Znojmo - Okříšky. Nejbližší železniční stanicí je nádraží ČD v Moravských Budějovicích.

Vztah vůči Zásadám územního rozvoje kraje Vysočina.

Na území kraje Vysočina jsou vydány Zásady územního rozvoje (ZÚR), které nabyly účinnosti dne 22.11.2008.

V tomto materiálu není k.ú. Komárovice u Moravských Budějovic zahrnuto do žádné krajské rozvojové oblasti nebo osy.

V ZÚR jsou v řešeném území vymezeny plochy a koridory nadmístního významu:

-  regionální biokoridor RBK 526 Opička - Blata V územním plánu bylo provedeno zpřesnění vymezení uvedených ploch a koridorů, zpřesnění je popsáno v samostatné kapitole řešení ÚSES.

V ZÚR je v řešeném území vymezeno veřejně prospěšné opatření:

-  U257 RBK Opička - Blata

Uvedené veřejně prospěšné opatření je převzato do územního plánu.  V územním plánu je provedeno zpřesnění vymezení veřejně prospěšného opatření.

Z hlediska cílových charakteristik krajiny jsou v řešeném území je zastoupeny krajina lesní a krajina zemědělská – intenzivní.

Vztah k dosud platné územně plánovací dokumentaci pro celé území obce

Obec Komárovice  neměla  a nemá schválenou územně plánovací dokumentaci. V roce 200 byla zpracována urbanistická studie obce Komárovice (Ing. arch. Karel Bařinka,     K.B.D + P., Brno).

Vztah k navazující ÚPD okolních obcí

Územně plánovací dokumentace sousedních územních obvodů:

- obec Domamil (k. ú. Domamil)

- obec Budkov (k. ú. Budkov)

- město Moravské Budějovice (k. ú. Moravské Budějovice, Vranín)

- obec Rácovice (k. ú. Rácovice)

V územním plánu je zejména koordinováno vymezení prvků ÚSES a řešení inženýrských sítí.

2. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ, V PŘÍPADĚ ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU TÉŽ

ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU

Územní plán Komárovice  je pořizován podle nového stavebného zákona. V zadání územního plánu je stanoveno, že bude zpracován přímo návrh územního plánu a není nutné zpracovávat koncept územního plánu. Podkladem pro zpracování návrhu územního plánu bylo schválené zadání územního plánu.

- Komentář k vybraným požadavkům zadání:

- 1. Ochrana zemědělského půdního fondu.

Návrh územního plánu byl v rozpracovanosti projednán na OŽP Krajského úřadu kraje Vysočina z hlediska požadavků na ochranu půdního fondu. Zejména byl projednán  návrh vymezení zastavěného území a nových zastavitelných ploch. U ploch pro bydlení byla vzhledem k jejich rozsahu požadována etapizace (plochy Z3 a Z5).Výsledky pracovního projednání byly zapracovány do návrhu územního plánu.

- 2. Požadavky na zásobování pitnou vodou a na odvádění a čištění odpadních vod.

V územním plánu je respektována krajská koncepce Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací. Je navrženo vybudování veřejného vodovodu napojením na oblastní vodovod Třebíč. Kanalizace je řešena jako oddílná kanalizace, nově je navrženo vybudování splaškové kanalizace a je navržena plocha pro čistírnu odpadních vod pod Komárovským rybníkem. Dešťové vody budou v maximální míře likvidovány popř. zdrženy na pozemku investorů.

- 3. Požadavky krajské hygienické stanice.

Plochy s podmíněně přípustným využitím z hlediska ochrany veřejného zdraví nejsou v územním plánu vymezeny.

V územním plánu nebyl z důvodů nízké intenzity dopravy proveden výpočet hluku z dopravy.

V územním plánu je navržena plocha pro čistírnu odpadních vod, tak aby negativně neovlivňovala stávající i navrhovanou obytnou zástavbu.

4. Další požadavky zadání.

Požadavek na prověření nového hřiště u sokolovny – v územním plánu  je vymezena plocha pro sport a tělovýchovu, předpokládá se výstavba hřiště na odbíjenou.

Požadavek na stanovení funkční plochy (plochy RZV) bývalého statku – statek je zařazen do plochy smíšené venkovské (SM), umožňující pro využití pro obytné i neobytné funkce (podle podmínek využití ploch).

Plochy územních nejsou v územním plánu vymezeny., nebyly požadovány.

V územním plánu je stanovena etapizace ploch pro bydlení, etapizace byla požadována z důvodů ochrany ZPF.

Územní studie – v územním plánu nejsou vymezeny plochy, které by bylo nutné prověřit územní studií.

Doplnění cestní sítě – podle požadavku obce byla vymezena plocha  pro cestu k zajištění přístupu z obce k lesu. Ostatní cestní síť bude řešena v případných komplexních pozemkových úpravách.

Hranice záplavového území Jevišovky – po prověření bylo zjištěno, že aktuálně stanovené záplavové území nezasahuje do řešeného území územního plánu.

3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ  A VYBRANÉ

VARIANTY, VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ

TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO

ROZVOJE ÚZEMÍ.

3. 1. HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Základní požadavky na řešení územního plánu byly stanoveny v zadání územního plánu.

Územní plán je pořizován na základě rozhodnutí obce jako materiál koordinující rozvojové zájmy v území obce v duchu trvale udržitelného rozvoje.

Hlavní cíle řešení územního plánu jsou:

- zachování hodnotné urbanistické struktury obce, vymezení veřejných prostranství

- vymezení ploch občanské vybavenosti,  návrh ploch pro sport a tělovýchovu

- vymezení rozvojových ploch pro bydlení

- stanovení koncepce řešení technické vybavenosti

- zachování a ochrana přírodních hodnot území, návrh územního systému ekologické stability

- stanovení zásad pro výstavbu ve  obci

3. 2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Územní plán bude zpracován pro správní území obce Komárovice, tedy pro katastrální Komárovice u Moravských Budějovic.

Řešené území se nachází v okrese Třebíč nedaleko Moravských Budějovic, u jižní hranice kraje Vysočina. Obec leží asi 10 km od Moravských Budějovic, 26 km od Třebíče a 43 km od krajského města Jihlavy.

Obec Komárovice patří do správního obvodu města Moravské Budějovice, které jsou pro Komárovice obcí s rozšířenou působností (ORP).

Celková výměra řešeného území je 311 ha. Obec má 108 trvale bydlících obyvatel (údaj k 1. 1. 2010).

3. 3. VÝCHODISKA KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE

Obec Komárovice  je součástí historického osídlení zemědělského charakteru. I ve výhledu bude převládat obytný význam sídla se zastoupením místního zemědělství, popř. drobných provozoven ve smíšených plochách obytných.V obci nejsou zastoupeny plochy výrobních areálů, a to ani plochy zemědělské výroby.

Technická infrastruktura je vybudována pouze částečně  (chybí veřejný vodovod a chybí odkanalizování a čištění odpadních vod). V obci je dobrá úroveň občanské vybavenosti. Možnosti pracovních příležitostí v okolí obce jsou však omezené.

Dopravní dostupnost na dopravní  síť a na nadřazenou sídelní strukturu je dobrá.

V obci jsou vhodné podmínky pro rozvoj zejména funkce bydlení, proto jsou v obci vymezeny nové zastavitelné plochy zejména pro tuto funkci.

Demografické údaje

Demografické údaje byly převzaty ze sčítání lidí domů a bytů v roce 1980, 1991 a v roce 2001.

Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je obsažen v průzkumové části, vývoj počtu obyvatelstva byl sledován v období 1869 - 2010. Z údajů je patrný pokles počtu obyvatel. v posledním období pak je pokles mírnější.

Vývoj a prognóza počtu trvale bydlících obyvatel

| Sídlo | 1991 | 2001 | 2010 | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komárovice | 126 | 118 | 108 | 120 | 120 |

Prognóza nárůstu počtu obyvatelstva formou migračního přírůstku je podmíněna zachováním a zkvalitněním podmínek životního prostředí, dobudováním technické infrastruktury (vodovod, kanalizace a ČOV) a základní občanské vybavenosti obce, přípravou pozemků pro další výstavbu RD.

### Věková struktura obyvatelstva

Ve správním území obce Komárovice podle sčítání obyvatel v roce 2001 bylo:

16,10 % obyvatel v předproduktivním věku

61,87 % obyvatel v produktivním věku

22,03 % obyvatel v poproduktivním věku

Z údajů je patrná průměrná současná věková struktura obyvatelstva v obci, což je vzhledem k velikosti obce příznivé.

Průměrná věková struktura:

v ČR (2001)		16,4 % - 65,3 % - 18,3 %

Kraj Vysočina		17,6 % - 64,1 % - 18,3 %

Předpokládaný počet pracovních příležitostí v obci a pohyb za prací

V obci téměř nejsou pracovní příležitosti (pouze prodejna a živnostníci).  Většina pracujících obyvatel (podle sčítání v roce 2001 – 50 pracujících) vyjíždí za prací z obce. Cílem vyjížďky je zejména Želetava, Moravské Budějovice, Jihlava). Předpokládá se, že vyjížďka za prací  bude i ve výhledu.

3. 4. VÝCHODISKA NÁVRHU URBANISTICKÉ KONCEPCE A SYSTÉMU

VEŘEJNÉ ZELENĚ

Současná urbanistická koncepce

Obec Komárovice leží v  jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny, v mírném údolí,  kterým protéká jeden z přítoků říčky Jevišovky. Zastavěná část obce Komárovice se nachází v rozmezí 530 - 538 m n.m. Obec se příliš neuplatňuje v dálkových pohledech, obec nemá výraznou výškovou dominantu.

Jádrem osídlení je klasická náves, obestavěná na jižní straně kompaktní zástavbou zemědělských  usedlostí. Velkou část zástavby na severní straně tvoří statek, situovaný netypicky jako součást řadové zástavby návsi. Část statku byla přestavěna na sokolovnu.

Západně navazuje na náves domkářská zástavba menších domků. Mimo náves je uliční zástavba reprezentována několika domy podél silnice na Budkov a podél místní komunikace kolem statku č.p. 16 (hasičské zbrojnice).

Občanská vybavenost je zastoupena novodobými objekty sokolovny vedle statku, prodejnou (přestavěný objekt na návsi), objektem obecního úřadu  a hasičskou zbrojnicí.

Dominantou obce je kaple Sv. Josefa na západní straně návsi.

Nová zástavby RD je zastoupena pouze několika RD, většinou jsou objekty přestavěné.  nová ulice byla založena vedle sokolovny severně od rybníka.

Navrhovaná urbanistická koncepce

Veřejná prostranství a občanská vybavenost

Jádrem obce je náves obestavěná na jižní straně kompaktní zástavbou menších zemědělských  usedlostí a na severní straně historickým statkem. Zástavba návsi je kompaktní a není výrazně narušena novou výstavbou. Velkou hmotou uplatňuje statek, do zástavby návsi je vhodně začleněna i sokolovna a také novodobá prodejna hmotově odpovídá zástavbě návsi, ne však vnějším pláštěm  a architektonickým řešením budovy.

Vnitřní prostor návsi je tvořen parkově upravenou zelení, které směrem východním přechází do zeleně přírodního charakteru v okolí rybníka. Břehy rybníka jsou přístupné a jsou využívány jako přírodní park. Tato koncepce je velmi cenná a měla by být změnami v území (výstavba komunikace a RD na jižním břehu rybníka) respektována. Vazba mezi zelení návsi a okolím rybníka by měla být zdůrazněna sadovnickými úpravami návsi a ploch zeleně  v okolí rybníka.

Občanská vybavenost v podstatě vyhovuje potřebám obce. V územním plánu je  navrženo doplnění sportovních ploch. Je navrženo rozšíření stávající plochy pro sport a tělovýchovu u sokolovny o hřiště na odbíjenou nebo víceúčelové hřiště a v západní části obce pak je navržena nová plocha pro sport a tělovýchovu – hřiště pro hasiče ve výhodné poloze u požární nádrže.

Chybějící zařízení občanské vybavenosti (např. hospodu) lze umístit v rámci stávajících objektů. Zařízení občanské vybavenosti lze umístit také v rámci stávajících objektů, a to jak v plochách občanské vybavenosti, tak i jako přípustnou aktivitu např. v plochách bydlení, plochách smíšených obytných apod. podle regulativů k dané ploše.

Plochy pro bydlení

Nové plochy pro bydlení jsou vymezeny jako plochy  bydlení v rodinných domech,  plochy pro bytové domy v územním plánu nejsou vymezeny. Rozvojové plochy pro bydlení  jsou navrženy především u Komárovického rybníka, dále pak podél silnice III. třídy na Budkov a ve 2. etapě výstavby podél humenní cesty v jižní části obce.  Objekty pro bydlení je možné umístit i v rámci smíšeného území.

V územním plánu není stanovena nutnost zpracovat územní studii, lokality leží na ucelených, jasně vymezených plochách, většinou podél stávajících komunikací. Rovněž není stanovena podmíněná propustnost využití ploch z hlediska ochrany veřejného zdraví.

Smíšené území

Jako smíšené území venkovské je vymezena plocha statku. Nové plochy pro smíšené území obytné  nejsou vymezeny.

Plochy pro výrobu a zemědělství

Výrobní území, a to jak plochy zemědělské výroby, tak i plochy drobné a řemeslné výroby nejsou v území zastoupeny. Územní plán nenavrhuje nové plochy pro výrobu.

3. 5. VÝCHODISKA NÁVRHU VYBRANÝCH PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM

VYUŽITÍ

3.5.1. Plochy bydlení

Prognóza potřeby bytů za celé území (obec Komárovice)

| ROK | 2001 | 2015 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet obyvatel | 118 | 120 | 120 |
| Počet bytů | 53 | 50 | 55 |
| Obyvatel/byt | 2,23 | 2,40 | 2,36 |

Lokality bytové výstavby

V Komárovicích  je hlavní směr rozvoje bytové výstavby jižním směrem. Lokality si vyžádají výstavbu technické infrastruktury a částečně také dopravní infrastruktury.

V územním plánu jsou navrženy  plochy pro výstavbu cca 15 RD, z toho je část využitelná až v druhé etapě.

V územním plánu jsou zakresleny větší ucelené plochy,  plochy vlastních parcel RD budou menší (doporučená velikost parcel mimo zastavěné území do 1200 m2).

3.5.2. Plochy rekreace

Hromadná rekreace

V řešeném území  nejsou v současné době zastoupeny plochy hromadné rekreace.

V rámci přípustných činností lze pro hromadnou rekreaci a turistiku využít stabilizované   i navrhované plochy jiných funkčních ploch zejména smíšeného území venkovského (např. ubytování penziony, agroturistiku), ploch sportu a tělovýchovy (hřiště) a ploch občanské vybavenosti (např. stravování ubytování, služby pro rekreaci apod.).

Pěší turistika a cykloturistika

Řešeným územím značené turistické trasy neprocházejí. Řešeným územím prochází značená cyklotrasa, a to po silnici Vranín – Litohoř.

Individuální (rodinná) rekreace

V řešeném území nejsou zastoupeny chatové lokality, ani samotné rekreační objekty. Nové plochy pro individuální rekreaci nejsou navrženy.

V současné době je část domovního fondu ve všech místních částech využívána jako rekreační chalupy. Tyto objekty a plochy, které jsou součástí historického domovního fondu jsou v územním plánu zakresleny jako plochy bydlení v rodinných domech nebo plochy smíšené venkovské.

Sportovní plochy

V obci se nachází sokolovna, a kterou navazuje plocha dětského hřiště. V územním plánu je navržena plocha pro nové hřiště u sokolovny.

V územním plánu je dále  navržena nová plocha pro sport a tělovýchovu v západní části obce v blízkosti požární nádrže. Předpokládá se využití jako cvičné hřiště pro hasiče.

3.5.3. Plochy občanského vybavení

Základní rozdělení je na plochy:

Plochy občanské vybavenosti - plochy určené pro občanskou vybavenost převážně nekomerčního charakteru nezbytné k zajištění základních potřeb občana, včetně souvisejících zařízení.

- Plochy vybavenosti – sport a tělovýchova

Ve vybavenosti není obec soběstačná. Občané jsou za většinou zařízení a především za pracovními příležitostmi odkázáni na dojížďku do okolních obcí a měst především do Domamile, Moravských Budějovic, Želetavy, Jemnice nebo Třebíče.

Přesto občanská vybavenost vzhledem k velikosti sídla v podstatě vyhovuje potřebám obce.

V současné době je v obci umístěna následující občanská vybavenost.

## Občanská vybavenost

Obecní úřad - se nachází v čísle popisném 14, v rodném domě Vincenta Lesného, významného českého indologa. V budově obecního úřadu se nachází jeho pamětní síň.

Mateřská škola – v obci se nenachází. Obec spáduje do obce Domamil.

Základní škola – v obci se nenachází. Obec spáduje do obce Domamil.

Kaple sv. Josefa Dělníka - nachází se naproti obecnímu úřadu, dominanta obce.

Kostel - obyvatelé navštěvují kostel v blízké obci Domamil.

Hasičská  zbrojnice - vyhovující objekt u statku

Zdravotnictví

V obci není zajištěna zdravotní péče. Základní zdravotní péče využívají obyvatelé v Lesonicích a především Moravských Budějovicích.

Obchodní zařízení a služby

Prodejna smíšeného zboží - je umístěna v samostatném objektu v jihovýchodní části návsi.

Koncepce občanské vybavenosti

Zařízení občanské vybavenosti budou umisťovány do funkčních ploch občanské vybavenosti  a dále mohou být situovány v rámci přípustných činnosti v dalších funkčních plochách (viz. regulativy funkčních ploch).

Plochy veřejné občanské vybavenosti jsou dostatečné pro potřeby obce. Nové plochy pro veřejnou vybavenost jsou vymezeny pro doplnění sportovních hřišť.

3.5.4. Plochy výrobní – drobná výroba a řemeslná výroba

V obci není situováno zařízení charakteru výroby ani drobné výroby. Rovněž nejsou navrženy v územním plánu plochy pro toto funkční využití.

V obci je v pronájmu umístěna kovovýroba v areálu statku vedle sokolovny. Tyto plochy jsou v územním plánu vyznačeny jako plochy míšené obytné venkovského typu s možností drobné výroby.

3.5.5. Plochy výrobní - zemědělská výroba

V obci není situováno zařízení charakteru zemědělské výroby. V územním plánu nejsou navrženy plochy pro toto funkční využití.

Na zemědělské půdě v katastrální území Komárovice u Moravských Budějovic  hospodaří několik zemědělských subjektů či soukromých zemědělců  (společnost   ADW, p. Kamaryt, p. Kabelka a další).

3.6. ODŮVODNĚNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA PLOCHY S ROZDÍLNÝM

ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Základní členění vychází z vyhlášky č. 501 /2006 Sb. o obecných  požadavcích na využívání území. Tyto plochy jsou podle specifických podmínek a s ohledem na charakter řešeného území daného území v souladu s výše uvedenou vyhláškou podrobněji členěny.

Nově jsou vymezeny plochy zeleně (zeleň na veřejných prostranstvích), které nejsou v základním členění výše uvedené vyhlášky obsaženy.

Plochy zastavěné a zastavitelné se člení na:

Plochy bydlení

1) Bydlení v rodinných domech (BI)

Plochy občanského vybavení

2) Veřejná občanská vybavenost (OV)

3) Sport a tělovýchova (OS)

Plochy veřejných prostranství

4) Veřejná prostranství (PV)

Plochy smíšené obytné

5) Plochy smíšené venkovské (SV)

Plochy dopravní infrastruktury

6) Plochy silniční dopravy (DS)

7) Plochy  účelových komunikací (DU)

Plochy technické infrastruktury

8) Plochy technického vybavení  (TI)

Plochy sídelní zeleně

9) Zeleň na veřejných prostranstvích (ZV)

Plochy nezastavěné se člení na:

Plochy vodní a vodohospodářské

1) Vodní plochy a toky (W)

Plochy zemědělské

2) Plochy zemědělské (NZ)

Plochy lesní

3) Plochy lesů (NL)

Plochy přírodní

4) Plochy chráněných území a biocenter (NP)

Plochy smíšené nezastavěného území

5) Plochy  smíšené přírodní (NSp)

6) Plochy  smíšené zemědělské (NSz)

3. 7. OCHRANA  PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH  HODNOT

ÚZEMÍ

Přírodní podmínky

Krajinná charakteristika území

Z hlediska geomorfologického leží řešené území ve východní části  Českomoravské vysočiny, ke geomorfologickému celku Jevišovské pahorkatiny, podcelku Bítovská pahorkatiny. Obec leží na okraji mírně zvlněné plošiny mezi Babickým a Šašovickým hřbetem a údolím Jevišovky.  Terén se mírně zvyšuje směrem severním až po vrch Velký Radvan (548 m.n.m), ze kterého jsou daleké výhledy do okolní krajiny Moravskobudějovicka.

Po jihozápadní hranici katastru protéká  tok Jevišovka, na údolí Jevišovky pak navazuje jižně a jihovýchodně rozsáhlý lesní komplex Kosová.

Vlastní sídlo Komárovice leží v mělkém údolí místní vodoteče, přítoku Jevišovky, na kterém je pod obcí Komárovický rybník.

Střední část katastru mimo údolí Jevišovky je intenzivně  zemědělsky využívána. Plochy lesů jsou zastoupeny v západní a jihovýchodní části, jako součást komplexů přesahujících katastr.

Nejvyšší vrch okolí sídla je Láč 586 m. n. m. v západní části katastru.  Nejnižší místo je pak v údolí Jevišovky cca 460 m. n. m. v jihovýchodní části katastru.

Osídlení krajiny - osídlení je soustředěno pouze do sídla Komárovice a dvou samot (usedlost u rybníka a hájovna Ostrůvek).

Vodní toky a plochy

Jižní hranici katastru Komárovice u Moravských Budějovic vymezuje významný vodní tok Jevišovka. Jevišovka pramení v řešeném území  a ústí u Hrušovan do Dyje.

Na řešeném území dále pramení a protéká zastavěnou částí obce bezejmenný levostranný přítok Jevišovky protékající obcí.

Vodní nádrže

Řešené území je málo vodnaté. Nachází se zde pouze jedna větší vodní plocha                   na bezejmenném přítoku Jevišovky, a to Komárovický rybník, který jižně navazuje                na  zastavěné území obce. Na tomto toku je v územním plánu navržena další vodní plocha.

Lesy

Na řešeném území se nachází 129,94  ha lesní půdy, což je cca 41,74 % z celkové výměry. Pozemky určené k plnění funkce lesa jsou v řešeném území zastoupeny nad průměrem  České republiky (ČR 33,7 %, kraj Vysočina 30,1 %).

Velký lesní komplex se nachází především v jihovýchodní části katastru a pokračuje        na sousedních katastrech, především pak Rácovice, Budkov a dále pak na k. ú. Jackov. Tento lesní komplex zasahuje do k. ú. Komárovice u Moravských Budějovic pak i v západní části katastru.

Reliéf území

Nadmořská výška řešeného území se pohybuje v rozmezí 586,6 m n. m. – vrch Láč v severozápadní části katastru. Nejníže položeným místem je pak údolí Jevišovky v jihovýchodní části katastru

Zastavěná část obce leží v mírném údolí,  kterým protéká jeden z přítoků říčky Jevišovky.

Zastavěná část obce Komárovice se nachází v rozmezí 555 - 563 m n.m.

Obec se příliš neuplatňuje v dálkových pohledech, obec nemá výraznou výškovou dominantu.

Ochrana přírody a krajiny

Zvláště chráněná území - v řešeném území nenachází.

NATURA 2000 - do řešeného území nezasahuje žádná navrhovaná lokalita soustavy Natura 2000.

Památné stromy - v řešeném území nejsou v současné době vyhlášené žádné památné stromy.

Významné krajinné prvky - v řešeném území jsou z obecně vyjmenovaných významných krajinných prvků zastoupeny lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy. Registrovaný významný krajinný prvek se v řešeném území se nenachází.

ÚSES

Dle územně technického podkladu nadregionálních a regionálních ÚSES ČR a podle ZÚR kraje Vysočina zasahuje do katastrálního území  Komárovice regionální biokoridor RBK 526.  V územním je provedeno zpřesnění regionálního ÚSES a je navržen lokální ÚSES. Řešení ÚSES je popsáno v samostatné kapitole.

Nerostné suroviny

Geologické a geomorfologické poměry

Z hlediska geomorfologického patří řešené území do provincie Česká vysočina, subprovincie Českomoravská vrchovina, celku Jevišovická pahorkatina, podcelek Bítovská pahorkatina

Z krystalických břidlic převládají v západní části okresu Třebíč, tedy i na řešeném území Komárovic biotitické a silimanit-biotitické pararuly, které jsou místy slabě migmatitizované.

Nerostné suroviny

V řešeném území je evidováno poddolované území 2973 Komárovice u Moravských Budějovic (železné rudy do 19. stol.).

V řešeném území nejsou vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich prognózní zdroj a nejsou zde stanovena chráněná ložisková území (CHLÚ) a ani zde není evidováno sesuvné území.

V řešeném území není žádný dobývací prostor.

Ochrana kulturních památek

Nemovité kulturní památky

V katastrálním území Komárovice u Moravských Budějovic se nenachází nemovité kulturní památky.

Seznam území s archeologickými nálezy

- 23 - 44 - 16/2	Velký Radvan

- 23 - 44 - 16/3	Středověké a novověké jádro obce

Ochrana archeologických lokalit

Součástí kulturních a civilizačních hodnot území jsou i archeologické památky (archeologické nálezy ve smyslu par. 23 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o Státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Má-li se provádět stavební činnost na území                        s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit mu nebo oprávněné organizaci provést               na dotčeném území archeologický výzkum (par. 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů).

Ochrana tzv. památek místního významu

V řešeném území se nacházejí drobné stavby a objekty, které nejsou evidovány jako kulturní památky, ale mají svůj kulturní a urbanistický význam, připomínají minulé události nebo odkaz našeho národa tzv. památky místního významu (drobné sakrální stavby, kapličky, kříže, kameny). Tyto objekty je nutno zachovat  a respektovat, úpravami daného území nesmí být tyto stavby porušeny nebo zničeny ani přístupové komunikace  k těmto stavbám. Z pohledu památkové péče je nevhodné s nimi jakkoliv manipulovat, přemisťovat je nebo je jakkoliv upravovat či doplňovat.

Jako místní památky lze uvést kapli Josefa Dělníka na návsi, pamětní síť profesora V. Lesného (v budově obecního úřadu).

Dále je třeba věnovat pozornost drobným sakrálním stavbám a pomníkům, které sice nejsou kulturní památkou, ale které připomínají minulé významné události nebo odkaz našeho národa. Jedná se hlavně o pomníky evidované dle zákona o válečných hrobech a pietních místech.  Úpravami daného území nesmí bát narušeny nebo zničeny tyto drobné sakrální stavby nebo přístupové komunikace k nim.

3. 8. NÁVRH ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

## Podkladové dokumentace

Generel místního územního systému ekologické stability pro katastrální území  Komárovice  zpracoval ing. David Mikolášek, Agroprojekt PSO, s. r. o. Brno, Cejl 73. Aktualizace generelů ÚSES pro bývalý okres Třebíč byla zpracována rovněž ing. D. Mikoláškem (Agroprojekt PSO) v roce 2000, tato aktualizace zohlednila Územně technický podklad nadregionálních a regionálních ÚSES ČR (1996). Závazným podkladem pro regionální          a nadregionální ÚSES byly ZÚR kraje Vysočina.

## Metodika návrhu ÚSES

Návrh ÚSES vychází z předpokladu respektování potenciálních i aktuálních přírodních a antropogenních podmínek území. Důležité je zejména zohlednění:

- směrů přirozených migračních tras (především vodních toků, případně údolí, svahů, hřbetů aj.);

- reprezentativnosti stanovištních podmínek;

- zastoupení ekologicky významných vegetačních formací pro danou krajinu typických;

- stávajících i předpokládaných zásadních antropogenních zásahů do krajiny (zastavěná území, regulace toků, zornění území);

- metodikou požadovaných funkčních a prostorových parametrů jednotlivých prvků ÚSES s ohledem na jejich biogeografický význam a předpokládaný způsob využití.

Dále bylo nutné řešit vazby na okolní katastrální území, ve kterých je již zpracován návrh ÚSES.

Splnění těchto náležitostí je základem správné tvorby ÚSES, proto jim byla v průběhu prací věnována patřičná pozornost.

Návrh ÚSES využívá principu vytváření ucelených větví ÚSES. Ucelenou větev tvoří soubor vzájemně navazujících biocenter a biokoridorů navržených v určitém souborném typu stanovišť (v agregovaných plochách s obdobným přírodním potenciálem). V řešeném území byly zohledněny dva základní souborné typy stanovišť:

- stanoviště závislá na „přídatné vodě“, ve kterých jsou vymezovány tzv. hydrofilní typy  větví ÚSES;

- stanoviště závislá na „základní vodě“, ve kterých jsou vymezovány tzv. mezofilní typy větví ÚSES.

Mezofilní typ větví: větve procházející hydricky normálními stanovišti převážně závislými na „základní vodě“ z atmosférických srážek a neovlivněnými zvýšenou hladinou spodní vody. Zatímco biokoridory hydrofilních větví jsou striktně vedeny odpovídajícími typy vodou ovlivněných stanovišť, biokoridory mezofilních větví se takovým stanovištím sice přednostně vyhýbají, mohou je však v nezbytně nutné míře křížit (např. propojují-li biocentra v protilehlých svazích údolí).

Hydrofilní typ větví: tyto větve procházejí stanovišti převážně závislými na přídatné vodě – jejich určující charakteristiky závisí na zvýšené hladině spodní vody. Jsou tedy vedené údolními nivami a mokřady (prameniště, litorály), obvykle v přímé návaznosti na vodní toky a břehy vodních nádrží.

Biocentra smíšeného typu: biocentra mezofilních a hydrofilních větví jsou navrhována přednostně v polohách, které svým charakterem odpovídají příslušnému soubornému typu stanovišť. Biocentra smíšeného typu jsou navrhována na stanovištích náležících oběma typům větví. Prakticky je takové biocentrum složeno ze dvou biocenter navazujících (nebo jejich částí). Důležitým požadavkem je dodržení minimálních prostorových parametrů. Biocentra smíšeného typu musí obsahovat minimálně 1 ha plochy s ekosystémy reprezentativními pro hydrofilní větev a minimálně 3 ha plochy ekosystémů reprezentativních pro větev mezofilní.

##### Nadregionální a regionální ÚSES

Závazným podkladem pro regionální a nadregionální ÚSES v řešeném území je ZÚR kraje Vysočina.

V řešeném území je vymezena pouze malá část regionálního biokoridoru RBK 526.  V územním plánu je provedeno zpřesnění vymezení regionálního biokoridoru v řešeném území.

##### Místní (lokální) ÚSES

Návrh místního ÚSES v územním plánu zahrnuje především vymezení lokálních biocenter (LC) a vymezení lokálních biokoridorů (LK), propojujících biocentra (příp. i biokoridory) ležící uvnitř i vně správního území obce. Lokální biocentra a navazující lokální biokoridory (propojující tato biocentra) vytvářejí větve ÚSES místního významu, vedené buď přednostně podmáčenými až vlhkými polohami ve dnech údolí (hydrofilní větve ÚSES) nebo naopak nepodmáčenými polohami ve svazích a na hřbetech (mezofilní větve ÚSES).

Lokálními biocentry vymezenými v územním plánu jsou:

- LC1 -  biocentrum situované v jihovýchodní části řešeného území, smíšené biocentrum na větvi hydrofilního i mezofilního typu, zasahuje údolní nivu Jevišovky i zalesněné svahy nad řekou, celé biocentrum je vymezeno v řešeném území

- LC2 biocentrum hydrofilního typu situované jižně od obce , biocentrum vložené do trasy hydrofilního biokoridoru v návaznosti na tok Jevišovky. Část leží v řešeném území, část  na katastrálním území Budkov.

Lokálními biokoridory vymezenými v územním plánu jsou:

- LK1 – součást hydrofilní větve místního ÚSES podél Jevišovky, biokoridor propojuje  lokální biocentrum LC1 a LC2

- LK2 – součást hydrofilní větve místního ÚSES podél Jevišovky , biokoridor vychází z lokálního  biocentra LC2  a pokračuje západním směrem na katastrální území Budkov

- LK3 – součást hydrofilní větve místního ÚSES podél Jevišovky, biokoridor vychází z lokálního biocentra LC1 a pokračuje východním směrem na katastrální území Rácovice a Moravské Budějovice

- LK4 – součást hydrofilní větve místního ÚSES, biokoridor prochází podél jihovýchodní hranice řešeného území, pokračuje pak na katastrálním území Rácovice a Moravské Budějovice

- LK5 – součást mezofilní větve místního ÚSES, biokoridor prochází podél východní hranice katastru a pokračuje pak na katastrálním území Rácovice a Moravské Budějovice

- LK6 – součást mozofilní větve místního ÚSES, biokoridor vychází z lokálního  biocentra LC1 a pokračuje severně na katastrálním území Vranín

- LK7 – součást mezofilní větve místního ÚSES, biokoridor vychází z lokálního  biocentra LC1 a pokračuje pak na katastrálním území Budkov

## Přehled zastoupených větví

### 1. Hydrofilní větev lokálního ÚSES vedená ve vazbě na tok Jevišovku

- Větev prochází podél celé jižní hranice řešeného území ve vazbě  na vodní tok.

- V řešeném území jsou součástí větve biocentra LC1 a LC2 a biokoridory LK1 - 4

### 2. Mezofilní větev regionálního ÚSES

- Větev prochází svahy u západních hranic katastru

- V řešeném území je součástí větve regionální  biokoridor RBK 526,  respektive jeho malá část.

### 3. Mezofilní větev lokálního ÚSES

- Větev propojuje zalesněné svahy jihovýchodně od obce

- V řešeném území jsou součástí větve biocentrum LC1 a  lokální biokoridory LK5 – LK7

Interakční prvky

Síť biocenter a biokoridorů je nezbytným základem ekologické stability krajiny. Tato síť je dále doplněna navazujícím systémem interakčních prvků, navrženým s důrazem na alespoň základní rozčlenění odlesněných částí krajiny.

Metodickými podklady pro tvorbu ÚSES nejsou stanoveny žádné konkrétní požadavky, které by výrazněji omezovaly výslednou podobu interakčních prvků. Interakční prvky mohou mít tudíž velice rozmanitý charakter (např. náletových porostů dřevin, ovocných a okrasných alejí, polokulturních a ladních bylinných porostů apod.) a často plní v krajině vedle funkcí ekologických i jiné významné funkce (např. půdoochrannou, vodohospodářskou, estetickou).

V řešeném území jsou jako interakční prvky vymezeny především:

- existující i navrhované doprovodné vegetační pásy vhodných stávajících komunikací (méně významných silnic a stabilizovaných polních cest) v odlesněných partiích krajiny, mimo zastavěná území;

Návrh systému interakčních prvků má v zásadě doporučující charakter. Jeho hlavním cílem je zachování stávajících významných krajinných struktur, pozitivně ovlivňujících ekologickou i estetickou hodnotu krajiny, a to především v jejích odlesněných částech, a jejich postupné doplnění vhodnými výsadbami dřevin.

Systém interakčních prvků bude vhodné dále doplňovat a zpřesňovat při zpracování komplexních pozemkových úprav.

3. 9. VÝCHODISKA NÁVRHU KONCEPCE DOPRAVY

Širší dopravní vztahy

V řešeném území jsou zastoupeny silnice III/15114 a III/15115. Obec má dobré dopravní napojení na silnici II/151 a silnici I/38. Silnice III/15114 je napojena na silnici II/151 v obci Domamil, rovněž silnice III/15115 je napojena přes obec Vranín na silnici II/151. Silnice II/151 je pak napojena v Litohoři na silnici I/38 Jihlava – Moravské Budějovice - Znojmo.

Dálnice D1 je dosažitelná na dálniční křižovatce Jihlava - Pávov vzdálené cca 50 km , popř. na dálničních křižovatkách u Velkého Meziříčí, vzdálených také cca 50 km.

Základní páteřní síť kraje Vysočina

Do základní páteřní sítě kraje Vysočina není v řešeném území zařazena žádná silnice. V širším území jsou to silnice I/38, II/151 a II/410

Železniční doprava

Řešeným územím neprochází trať ČD. Jižně od řešeného území (cca 5 km) se nachází železniční trať č. 243 Jemnice - Moravské Budějovice, která se v Moravských Budějovicích připojuje na trať č. 241 Znojmo - Okříšky. Nejbližší železniční stanicí je nádraží ČD v Moravských Budějovicích.

Silniční doprava

Správním územím Komárovice  prochází tyto silnice:

- III/15114	Domamil - Oponešice - Dobrá Voda

- III/15115      Litohoř- Vranín -Domamil.

Silnice III/15114

Prochází řešeným územím ve směru sever-jih a tvoří páteř řešeného území, prochází velkou částí zastavěného území obce Komárovice, kde zajišťuje přímou obsluhu území.

Silnice III/15115

Zasahuje do řešeného území pouze malou části v severní části katastru. Je vedena mimo zastavěné území sídla.

Trasy silnic III. tříd jsou  stabilizované, případné úpravy budou prováděny ve stávajících tras za účelem zlepšení technických parametrů a odstraněním dopravních závad.

Návrh úprav silnice mimo zástavbu je nutno řešit dle zásad ČSN 736101 „Projektování silnic a dálnic“ a dle schválené kategorizace silniční a dálniční sítě do roku 2030 v kategorii S 7,5/60. V zastavěném území je nutno úpravy silnice řešit v odpovídající funkční skupině a typu, dle zásad ČSN 736110 „Projektování místních komunikací“.

Výhledové úpravy silnic budou prováděny dle kategorie S7,5/60 (50).

Silnice jsou ve vlastnictví kraje Vysočina.

Místní komunikace

Úseky silnic procházející obcí a místními částmi zajišťují také přímou obsluhu objektů. Na tyto silnice navazují místní komunikace. Stávající a navrhované plochy pro místní komunikace jsou v územním plánu vymezeny jako plochy veřejných prostranství.

Doplnění místních komunikací je navrženo pro dopravní napojení nových lokalit.

Úpravy a rekonstrukce místních komunikací budou realizovány také na stávajících plochách veřejných prostranství.

V územním plánu jsou zakresleny pouze jednoznačně lokalizované navrhované místní komunikace. Místní komunikace v rámci rozvojových ploch budou upřesněny v podrobnější navazující dokumentaci.

Komunikační napojení lokalit v podrobnější dokumentaci řešit v souladu s ČSN 736110, ČSN 736102 a ČSN 736101.

Funkční třídy komunikací:

Silnice III. třídy a místní komunikace - C

Doprava v klidu

Parkoviště

Občané parkují svá soukromá vozidla na vlastních pozemcích, eventuelně podél místních komunikací a na veřejných prostranstvích.

V územním plánu nejsou navrženy jednoznačně vymezené plochy pro parkoviště.  Umístění parkoviště je přípustné  na většině funkčních ploch a na veřejných prostranstvích.

Případná nová  parkoviště budou vybudována v rozvojových (zastavitelných) plochách. Parkoviště budou situována uvnitř těchto ploch, lokalizace bude  stanovena v podrobnější dokumentaci.

Garáže

Skupinové garáže zde nejsou zastoupeny. V současné době, ale i ve výhledu bude obyvatelstvo garážovat svoje vozidla na vlastních pozemcích. Nové jednoznačně vymezené plochy garáží také nejsou vymezeny.  Výstavba garáží je přípustná na plochách pro dopravu i na jiných funkčních plochách, výstavba garáží je možná také na nových rozvojových plochách bytové výstavby (může být upřesněno v podrobnější dokumentaci).

Navrhovaná bytová výstavba rodinných domků musí mít vždy řešeno parkování a odstavení vozidel.

Chodníky

V současné době jsou vybudované úseky chodníků v prostoru návsi. Chodníky by měly být doplněny podél průtahu silnice alespoň jako jednostranné. V grafické části nejsou chodníky podél silnic zakresleny, jsou součástí dopravního koridoru silnic a místních komunikací.

Cyklistické cesty

Pro pohyb cyklistů po krajině se budou využívat stávající komunikace. V řešeném území je zastoupena značená cyklotrasa.

- Zemědělská doprava

Pro pohyb zemědělské techniky je využívána stávající síť zemědělských  cest. Nové  zemědělské  komunikace je nutné řešit v rámci komplexních pozemkových úprav.

V územním plánu je v rámci přípustných činností na zemědělské půdě možné umístit také zemědělské cesty.

Hromadná doprava

Hromadnou přepravu osob zajišťuje autobusová doprava.

Autobusová zastávka je umístěna na návsi.  Autobusy zajíždějí po místní komunikaci mimo silnici III/15114 a zastavují v obou směrech na zastávce vybavené autobusovou čekárnou pro cestující.

Zastávky budou upravovány v rámci vymezených dopravních ploch a ploch veřejných prostranství.

- Posouzení životního prostředí z hlediska negativních důsledků hluku z dopravy

- Obcí prochází silnice  III/15114. Jedná se o  silnici málo dopravně zatíženou, na kterou  z důvodů nízké intenzity,  nebylo provedeno pravidelné pětileté sčítání dopravy  ŘSD. Z tohoto  důvodu nebyl také proveden  výpočet hluku z dopravy, i když některé plochy leží v blízkosti silnic.

3. 10. VÝCHODISKA NÁVRHU  KONCEPCE TECHNICKÉ  INFRASTRUKTURY

Technická vybavenost v územním plánu

V návrhu územního plánu včetně odůvodnění jsou zakresleny pouze hlavní stávající inženýrské sítě, zejména mimo zastavěné území.

Pro nové navržené inženýrské sítě jsou v územním plánu vymezeny tzv. koridory pro technickou vybavenost. Koridor je území určené k umístnění stavby technické infrastruktury. V rámci vymezeného koridoru je možná určitá variabilita umístění dané stavby, koridor také nebude pro danou stavbu využit celý. Působnost koridoru končí realizací stavby.

Inženýrské sítě v zastavěném území, uliční řady, přípojky a.j. nejsou zahrnuty do územního plánu. Tyto inženýrské sítě (mimo přípojky) jsou zakresleny v průzkumové části územního plánu.

3. 10. 1. Vodní hospodářství

- Vodohospodářská zařízení

- Vodní toky a vodní nádrže

Katastrální Komárovice náleží do povodí Dyje. V řešeném území se nachází významný vodní tok (VVT) Jevišovka  a drobné vodní toky (DVT):

- VVT Jevišovka , ID toku 10100035, ve správě Povodí Moravy, s.p.

- DVT  ID 10207027, levostranný přítok Jevišovky ve správě Povodí Moravy, s.p., protéká obcí

- DVT  ID 10197941, tok  ve správě Povodí Moravy, s.p., v zastavěném území obce

- DVT  ID 10208581, levostranný přítok Jevišovky  ve správě Povodí Moravy, s.p.

- DVT  ID 10206178, pravostranný přítok Jevišovky  ve správě Lesů ČR, s. p.

- DVT  ID 10207578, pravostranný přítok Jevišovky  ve správě Lesů ČR, s. p.

- DVT  ID 10186049, pravostranný přítok Jevišovky  ve správě Lesů ČR, s. p.

Podél významných vodních toků je třeba respektovat ochranná provozní pásma o šířce 8 m od břehové čáry toku, u ostatních drobných toků pak 6 m.

V řešeném území se nachází pouze jedna vodní plocha na bezejmenném přítoku Jevišovky těsně u obce (Komárovický rybník), dále je nad obcí malá požární nádrž. Obě vodní plochy jsou ve vlastnictví obce. V územním plánu je dále navržena nová vodní nádrž pod obcí.

Záplavové území

Jevišovka má  stanoveno záplavové území (stanovení záplavového území významného vodního toku Jevišovka v úseku říční kilometr 69,610-78,288 č.j. KUJI 2241/2006,  KUJI 7132/2005- OVLHZ-4 ze dne 13. 1. 2006). Do řešeného území záplavové území nezasahuje.

#### Ochranná pásma vodních zdrojů

V řešeném území se nenacházejí ochranná pásma vodních zdrojů.

- Protierozní a protipovodňová opatření

Protierozní opatření je nutné řešit především v rámci komplexních pozemkových úprav. Na změnu odtokových poměrů je nutno navrhnout technická a agrotechnická opatření – zatravnění exponovaných pozemků, doplňování výsadby dřevin – vegetační zábrany (větrolamy), výsadba vhodných plodin odolných vodní erozi (víceleté pícniny, ozimé obiloviny). Případně pak navrhnout protierozní příkopy, přejezdné průlehy apod . Podle možností doplnit zalesnění a zatravnění pozemků v místech výrazné eroze a nepříznivých spádových poměrů. Všechna tato  opatření jsou přípustná na zemědělské půdě.

Zásobování pitnou vodou

- Stávající stav

Obec Komárovice nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých studní.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

Podle Plánu  rozvoje vodovodů a kanalizací kraje (PRVK) je v Komárovicích  uvažováno   s výstavbou veřejného vodovodu v obci a jeho napojením na rozvodnou síť obce Domamil  Obec bude napojena na oblastní vodovod Třebíč.

- Navrhovaná koncepce

V územním plánu je navržena výstavba veřejného vodovodu, která je v souladu s Plánem  rozvoje vodovodů a kanalizace kraje, tj. napojení na oblastní vodovod Třebíč, z úpravny vody Štítary (povrchový zdroj VN Vranov).

Je navrženo napojení obce na vodovodní síť v obci Domamil, která bude zásobována z vodojemu Sv. Vít přes vodojem Martínkov o objemu 2 x 100 m3. Z tlakových důvodů bude nutné zřídit v obci Domamil čerpací stanici a vodu vytlačit do vodojemu Komárovice –        20 m3, který je navržen v severozápadní části řešeného území.

V územním plánu je v řešeném území vymezena zastavitelná plocha pro navrhovaný vodojem a koridor pro přívodní vodovodní řad z vodojemu do obce. Vlastní rozvody vodovodu v zastavěném území obce budou umístěny na stávajících veřejných prostranstvích.

- Požadované kapacity

- Potřeba vody

Pro výpočet potřeby vody byly použity orientační údaje vycházející z odhadovaných výhledových hodnot.

- Obytná výstavba:

Specifickou potřebu domácností uvažujeme - 120 l/ob/den.

120 obyvatel x 120 l/ob/den 	= 14 400 l/den = 14,40 m3/den.

- Občanská a technická vybavenost:

Specifickou potřebu uvažujeme - 20 l/ob/den.

120 obyvatel x 20 l/ob/den	=   2 400 l/den =   2,40 m3/den.

- Celkem = 16  800 l/den  = 0,19 l/s

Maximální denní potřeba vody činí 25,2 m3 ( 16,80 m3 x1,5).

Doporučená hodnota  akumulace ČSN (60 % -100 % Qm).

- Tlakové poměry

- Zástavba v obci se rozkládá ve výškovém rozmezí 530-538 m.n.m.  Minimální hydrostatický přetlak činí 25 m.

- Vodojem je tedy třeba umístit na  kótě nad 555 – 563 m.n.m.  Vodojem je v územím plánu uvažován v lokalitě o výšce cca 570 m.n.m.

- Voda pro požární účely

Požární voda je zajištěna ze stávajícího rybníka. Po vybudování veřejného vodovodu bude v případě splnění požadovaných parametrů dle ČSN využívat vodu z veřejného vodovodu.

- Výroková část návrhu

Je vymezena zastavitelná plocha pro vodojem včetně příjezdové komunikace a koridor pro vodovodní řad. V zastavěném území budou vodovodní řady ve stávajícím uličním prostoru (veřejná prostranství, plochy dopravní infrastruktury).

Tato koncepce zásobování obce pitnou vodou je  v souladu s Plánem vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina.

Odkanalizování a čištění odpadních vod

- Stávající stav

Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou

individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích a odtud odváděny do místní

vodoteče. V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

Podle plánu vodovodů a kanalizací kraje Vysočina je  obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

- Navrhovaná koncepce

Částečně vybudovaný kanalizační systém nevyhovuje současným nárokům na odvádění  a čištění odpadních vod. Stávající kanalizace bude využita pouze pro odvádění dešťových vod.

Bude vybudována nová splašková kanalizace v rozsahu pokrývajícím stávající i navrhovanou zástavbu. Součástí plánovaných řešení bude i vybudování nové centrální čistírny odpadních vod v obci.

Dešťové vody budou v maximální míře sváděny do vsaku, jímány a využívány k zálivce.

Navrhovaná koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod je v souladu s Plánem  vodovodů a kanalizací kraje Vysočina.

- Výroková část návrhu

V územním plánu je navržena zastavitelná plocha pro čistírnu odpadních vod a je vymezen koridor pro kanalizační řad. V zastavěném území budou kanalizační řady ve stávajícím uličním prostoru (veřejná prostranství, plochy dopravní infrastruktury).

V návrhu řešení kanalizace a čištění odpadních vod není závazný typ čistírny odpadních vod a typ kanalizačních řadů. Nezávazné jsou rovněž navržené číselné údaje, tj. dimenze potrubí a.p..Řešení  musí být vždy zpřesněno podrobnější dokumentací.

Dešťové vody budou v maximální míře sváděny do vsaku, jímány a využívány k zálivce.

3. 10. 2. Energetika

Zásobování zemním plynem

Stávající stav

Obec je komplexně plynofikována STL plynovoden z obce Domamil

Řešeným územím, severně od obce, prochází vedení VVTL plynovodů DN 800, 1 000 a 1 400. V souběhu je také veden metalický dálkový kabel a dálkový optický kabel NET 4GAS.

Severozápadně od obce je umístěna stanice katodové ochrany, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody.

Koncepce rozvoje

Pro navrhovanou zástavbu v obci bude nutno prodloužit stávající STL plynovodní síť.

Ochranná a bezpečnostní pásma STL plynovodů v řešeném území dle zákona č. 458/2000 Sb.

| Druh plynového zařízení | Ochranné pásmo (m) |
| --- | --- |
| plynovody a přípojky do průměru 200 mm včetně | 4 |
| plynovody a přípojky od průměru 200 mm do 500 mm včetně | 8 |
| STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce | 1 |
| technologické objekty | 4 |

Ochranná pásma VVTL

NET4GAS s.r.o. Vyskočilova 148/4 Praha 4 -  VVTL plynovody DN 500, 2 x DN 900, DN 1 000 (včetně souběžných dálkových metalických a dálkových optických kabelů). Ustanovením § 98 odst.(3) energetického zákona je pro uvedené plynovody stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo 200 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodů na obě strany. Ochranné pásmo sdělovacích kabelů NET4GAS je 1,5 m kolmé vzdálenosti od půdorysu na obě strany.

Výroková  část návrhu

Zásobování plynem sídla Komárovice je vyhovující. Je třeba respektovat stávající trasy plynovodů včetně ochranných a bezpečnostních pásem.

Zásobování elektrickou energií

- Stávající stav

Zásobování elektrickou energií

Řešeným územím prochází odbočka z VN 22 kV č. 154.

Obec je zásobována z jedná trafostanice:

- TR 1	obec- 250/160 kVA

- Koncepce rozvoje

Koncepce zásobování obce zůstane zachována. Stávající zařízení VN je pro současné požadavky a navrhované změny v území  na zajištění elektrického výkonu vyhovující. Potřeba elektrické energie bude pokryta ze stávající trafostanice rozvody nízkého napětí.

- Výroková část návrhu

Stávající koncepce zásobování elektrickou energií zůstane zachována.  V územním plánu nejsou vymezeny koridory ani plochy pro zásobování elektrickou energií.

3. 10. 3. Spoje a zařízení spojů

Řešeným územím prochází podél vedení VVTL plynovodů metalický dálkový kabel a dálkový optický kabel NET 4GAS a dále telekomunikační kabely firmy Telefonica O2 . Tato zařízení budou respektována včetně ochranných pásem.

Ochranné pásmo telekomunikačních kabelů činí 1,5 m po obou stranách.

Severně od obce se nachází na vrchu Velký Radvan (547,8 m n. m., mimo řešené území), dva rozhlasové stožáry RS Domamil výšky cca 110 m. Do katastrálního území Komárovice u Moravských Budějovice zasahuje ochranné pásmo 500 m radiokomunikačního střediska na vrchu Velký Radvan (mimo řešené území) severně od obce Komárovice

Výroková  část návrhu

Je nutné respektovat stávající telekomunikační zařízení včetně jejich ochranných pásem.

3. 11. KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Likvidace pevného komunálního odpadu bude prováděna podle stávající koncepce odpadového hospodářství obce, tj. svozem a ukládáním na skládku mimo řešení obce.

Koncepce nakládání s odpady v území bude v souladu se  závaznou částí Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina.

3. 12. CIVILNÍ OCHRANA, OBRANA STÁTU, POŽÁRNÍ OCHRANA A DALŠÍ

SPECIFICKÉ POŽADAVKY

Podle ustanovení §19 a §20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., (ve znění pozdějších předpisů) a podle rozpracovaných úkolů Havarijního plánu kraje Vysočina.

a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

Vodní toky

Zastavěným územím sídla Komárovice protéká pouze bezejmenný přítok Jevišovky, který nemá stanoveno záplavové území. Rovněž úsek toku Jevišovky, který protéká řešeným územím (mimo zastavěnou část sídla) nemá v řešeném území stanoveno záplavové území. Sídlo není ohroženo záplavou z vodních toků.

Vodní plochy

V řešeném území se na bezejmenném přítoku Jevišovky nachází pouze vodní plocha na jihovýchodním okraji zastavěného území (Komárovický rybník). Nad obcí se nachází malá požární nádrž, která v případě zvláštní povodně neohrozí zastavěné území obce. Nově je navržena vodní plocha pod obcí.

Zastavěné území sídla ani nově vymezené zastavitelné plochy nejsou ohroženy zvláštní povodní.

b) Vymezení zón havarijního plánování

Zóny havarijního plánování nejsou v řešeném území vymezeny.

c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

- ukrytí se předpokládá v úkrytech budovaných v době ohrožení

- k úkrytům budou využívány především prostory skladovací a sklepy

- úkryty by měly být prostory zcela zapuštěné, výjimečně částečně zapuštěné (ochranný        součinitel K = min. 5)

- situování úkrytů by mělo být takové, aby bylo zajištěno jejich rychlé obsazení, opuštění a při poškození úkrytů možnost vyproštění

- potřebná plocha úkrytu vychází z požadavku 1,5 m2 plochy na osobu

- kryty nutno situovat v dostupní vzdálenosti od pracovišť a obydlí - 100 až 500 m

Stávající úkryty

V obci nejsou situovány stávající stálé kryty.

Obecné zásady situování úkrytů

- u individuální zástavby doporučit budování suterénních prostor

- zajistit ukrytí u veřejné občanské vybavenosti

d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

V řešeném území není počítáno s evakuací ani zde není stanovena ubytovací povinnost.

e) Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

Sklad bude umístěn na obecním úřadě.

f) Vymezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěné území obce

V řešeném území nejsou skladovány nebezpečné látky.

g) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých

účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události

Stanoviště vyprošťovací techniky, umývárny a chemické odmořování – areál bývalého statku.

h) Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území

V řešeném území nejsou skladovány nebezpečné látky.

i) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Obec  je v současné době zásobena pitnou vodou z vlastních studní obyvatel.

Nouzové zásobování je možné:

b) dovážkou balené pitné vody (podle plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje)

Návrh řešení zásobení elektrickou energií - náhradní zdroj v nutném rozsahu (stanoviště první pomoci, velitelské stanoviště).

Požadavky  Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina

Požadavky na zajištění požárního zásahu budou řešeny v souladu s ustanovením § 21 vyhlášky č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Jedná se zejména o zajištění dostatečného zdroje požární vody a dále zajištění přístupových komunikací, případně nástupních ploch pro požární techniku v souladu s normovými hodnotami.

V dalších fázích územní a stavební dokumentace staveb je třeba respektovat požadavky na zajištění požárního zásahu budou řešeny v souladu s ustanovením § 21 vyhlášky č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Jedná se zejména o zajištění dostatečného zdroje požární vody a dále zajištění přístupových komunikací, případně nástupních ploch pro požární techniku v souladu s normovými hodnotami.

Požadavky obrany státu

Do řešeného území ochranné pásmo letištního a radiolokačního prostředku již nezasahuje.

4. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ SPOLU S INFORMACÍ ZDA A JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO  K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, POPŘÍPADĚ ZDŮVODNĚNÍ, PROČ TOTO STANOVISKO NEBO JEHO ČÁST NEBYLO RESPEKTOVÁNO.

V řešeném území územního plánu se nenachází evropsky významná lokalita ani ptačí oblast.  Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán dle § 22 písm. B) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  a o změně některých souvisejících zákonů zákon o EIA), v platném znění nepožadoval zpracovat vyhodnoceni vlivů na životní prostředí územního plánu.

5. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO

ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ

FUNKCE LESA.

5. 1. Přírodní podmínky pro zemědělskou výrobu, BPEJ, třídy ochrany zemědělské

půdy

- Kraj:			Vysočina

- Obec:			Komárovice, 590878

Katastrální území:	Komárovice u Moravských Budějovic , 668737

Sousedními územní obvody jsou obce a katastrální území (k. ú.):

- obec Domamil (k. ú. Domamil)

- obec Budkov (k. ú. Budkov)

- město Moravské Budějovice (k. ú. Moravské Budějovice, Vranín)

- obec Rácovice (k. ú. Rácovice)

Vymezení řešeného území

Územní plán bude zpracován pro správní území obce Komárovice, tedy pro katastrální Komárovice u Moravských Budějovic.

Řešené území se nachází v okrese Třebíč nedaleko Moravských Budějovic, u jižní hranice kraje Vysočina.

Obec Komárovice patří do správního obvodu města Moravské Budějovice, které jsou pro Komárovice obcí s rozšířenou působností (ORP).

Bilance druhů pozemků (kultur) zastoupených v katastru v procentech:

| KOMÁROVICE u Moravských Budějovic |  | celkem |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | % |
| zemědělská půda |  | 167,8240 | 53,92 |
| z toho | - orná půda | 139,0958 | 44,69 |
|  | - zahrada | 4,6712 | 1,50 |
|  | - ovocný sad | 0 | 0 |
|  | - trvalý travní porost | 24,0570 | 7,73 |
| nezemědělská půda |  | 143,4459 | 46,08 |
| z toho | - lesní pozemek | 129,9365 | 41,74 |
|  | - vodní plocha | 1,6273 | 0,52 |
|  | - zastavěná plocha a nádvoří | 3,6894 | 1,19 |
|  | - ostatní plochy | 8,1927 | 2,63 |
| CELKEM |  | 311,2699 | 100,00 |

- Bonitace půdy BPEJ - podle Katastrálního úřadu Jihlava

Klimatické region: 5, 7

5 - mírně teplého a mírně vlhkého vrchovinného počasí, průměrný roční úhrn srážek     650 mm.

7 - mírně teplý, mírně vlhký, průměrná roční teplota 6 - 7°C, průměrný roční úhrn srážek      650 - 750 mm.

Hlavní půdní jednotky v řešeném území: 29, 50, 68

Přehled BPEJ v řešeném území a jejich zařazení do tříd ochrany zemědělské půdy

| BPEJ | Třída ochrany ZPF |
| --- | --- |
| 52901 | II |
| 52914 | III |
| 55001 | III |
| 72901 | I |
| 72904 | II |
| 72914 | III |
| 76811 | V |

5. 2. Další výchozí údaje

1. mapa KM-D – Katastrální úřad Moravské Budějovice

2. Hranice katastrálního území

3. Hranice zastavěného území -

Zastavěná  území obce Komárovice  jsou  vymezena podle § 58 zákona č. 183 /2006 Sb. o  územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Hranice zastavěného území jsou vymezena k datu 30. 10. 2011.

V územním plánu je vymezeno souvislá zastavěná území sídla Komárovice, dále zastavěné samot a objektů technické vybavenosti.

Hranice intravilánu (zastavěného území obce k 1. 9. 1966) je do zastavěných území celá zahrnuta.

4. Hranice BPEJ – dle územně analytických podkladů

5. Údaje o pozemcích – výměra a kultura celých zabíraných parcel - z oficiálních      internetových stránek katastrálního úřadu. Části zabíraných parcel změřeny v počítači.

6. Třídy ochrany zemědělské půdy – dle vyhlášky č. 48/2011 „O stanovení tříd ochrany“

7. Meliorované pozemky – dle územně analytických podkladů

8. Ve „Výkresu předpokládaných záborů  půdního fondu jsou rovněž zakresleny tyto limity:

- stávající pozemky určené k plnění funkce lesa včetně vzdálenosti 50 m od lesní půdy

- vodní plochy a toky

- stávající dopravní plochy – komunikace III. třídy

- územní systém ekologické stability krajiny (regionální biokoridor, lokální biocentra a lokální biokoridory)

- hlavní inženýrské sítě (vedení VN + ochranná pásma vedení, VVTL plynovod a bezpečnostním pásmem, STL  plynovod,  stanice katodové ochrany, ochranné pásmo anodového uzemnění,  sdělovací kabely, ochranné pásmo radiokomunikačního střediska)

5. 3. Přehled lokalit navrhovaných pro výstavbu včetně tabulkové části

## PLOCHY PRO BYDLENÍ

Z1 - plocha pro rodinné domky

Kultura - orná půda; BPEJ 72904 (II. třída ochrany).

Doplnění stávající výstavby o dva rodinné domky. Plocha navazuje na zastavěné území a využívá stávající místní komunikaci. Plocha v 1. etapě výstavby

Z2 - plocha pro rodinné domky

Plocha pro výstavbu u Komárovického rybníka v jedná řadě podél navrhované kominikaci.   Kultura - orná půda, ostatní; BPEJ 72904 (II. třída ochrany). 1. etapa výstavby

Z3 - plocha pro rodinné domky

Plocha podél silnice na Budkov mezi souvislým zastavěným územím Komárovic a zastavěným územím samostatně stojícího objektu . Kultura - travní porosty, zahrady, ostatní; BPEJ 72904 (II. třída ochrany).Plocha navržena v 1. etapě výstavby.

Z4 - plocha pro rodinný domek

Kultura - orná půda; BPEJ 72904 (II. třída ochrany).1. etapa výstavby

Z5 - plocha pro rodinné domky

Kultura - zahrady, travní porosty, ostatní; BPEJ 72904 (II. třída ochrany).

Plocha je navržena do II. etapy výstavby. Přičemž zástavba této lokality pro bydlení v rodinných domech je možná až po zastavěná 70 % ploch na lokalitách Z1 – Z4.

B. PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

Z6 - hřiště

Dostavba stávajících sportovních ploch. Kultura - orná půda; BPEJ 72904 (II. třída ochrany).

Z7 - hřiště pro hasiče

Kultura - orná půda, ostatní; BPEJ 72904 (II. třída ochrany) a 76811 (V. třída ochrany).

C. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Z8 - místní komunikace - bez záboru ZPF, veřejně prospěšná stavba

D. PLOCHY DOPRAVNÍ

Z9 - účelová komunikace

Kultura - orná půda; BPEJ 72914 (III. třída ochrany).

E. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Z10 – plocha pro vodojem

Kultura – orná půda , BPEJ 72901 (I. třída ochrany), veřejně prospěšná stavba, F.

Z11 - čistírna odpadních vod

Kultura - travní porosty; orná půda , BPEJ 76811 (V. třída ochrany), veřejně prospěšná stavba

PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ

Z12- zeleň na veřejných prostranství - bez záboru ZPF

PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ

V1 - rybník

Kultura – orná půda, travní porosty; BPEJ 76811 (V. třída ochrany) a 72904 (II. třída ochrany).

V2 - krajinná zeleň

Kultura – orná půda;  BPEJ 72914 (III. třída ochrany).

KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

K1 -  Koridor pro vodovodní řad

K2 -  Koridor pro kanalizační řad

Při výstavbě inženýrských sítí nedojde k trvalému záboru zemědělské půdy. Koridory jsou vymezeny na ochranu území pro realizaci technické infrastruktury.  Přesnější vymezení tras technické infrastruktury bude stanoveno v podrobnější dokumentaci. Působnost koridoru pro technickou infrastrukturu končí realizací stavby. Všechny navržené koridory jsou veřejně prospěšnou stavbou.

- Katastrální území: KOMÁROVICE U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

- Klimatický region: 7

- PŘEHLED NAVRŽENÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY ZPF

ZASTAVITELNÉ PLOCHY

|  |  |  |  | VÝMĚRA NAVRŽENÁ K ODNĚTÍ v ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČÍSLO | NÁVRH |  | TŘÍDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOK. | FUNKČNÍHO VYUŽITÍ | BPEJ | OCHRANY | ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OSTATNÍ, |  | CELKEM | POZNÁMKA |
|  |  |  |  | CELKEM |  | ORNÁ |  |  | ZAHRADY |  | TRAVNÍ |  |  | LESNÍ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SADY |  | POROSTY |  |  | PŮDA |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 |
| A. PLOCHY BYDLENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z1 | RODINNÉ DOMY | 72904 | II | 0,244 |  | 0,244 |  |  | - |  | - |  |  | - |  | 0,244 | I. etapa |
| Z2 | RODINNÉ DOMY | 72904 | II | 0,565 |  | 0,565 |  |  | - |  | - |  |  | 0,070 |  | 0,635 | I. etapa |
| Z3 | RODINNÉ DOMY | 72904 | II | 0,560 |  | - |  |  | 0,047 |  | 0,513 |  |  | 0,025 |  | 0,585 | I. etapa |
| Z4 | RODINNÉ DOMY | 72904 | II | 0,092 |  | 0,092 |  |  | - |  | - |  |  | - |  | 0,092 | I. etapa |
| Z5 | RODINNÉ DOMY | 72904 | II | 0,872 |  | - |  |  | 0,804 |  | 0,068 |  |  | 0,030 |  | 0,902 | II. etapa |
| A. PLOCHY PRO BYDLENÍ CELKEM |  |  |  | 2,333 |  | 0,901 |  |  | 0,851 |  | 0,581 |  |  | 0,125 |  | 2,458 |  |
| B. PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z6 | HŘIŠTĚ | 72904 | II | 0,157 |  | 0,157 |  |  | - |  | - |  |  | - |  | 0,157 | v zastavěném území |
| Z7 | HŘIŠTĚ PRO HASICE z toho | 76811 72904 | V II | 0,598 0,081 0,517 |  | 0,598 |  |  | - |  | - |  |  | 0,016 |  | 0,614 | na ploše je provedené odvodnění |
| B. PLOCHY OBČ. VYBAVENOSTI CELKEM |  |  |  | 0,755 |  | 0,755 |  |  | - |  | - |  | 0,016 |  |  | 0,771 |  |
| C. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z8 | MÍSTNÍ KOMUNIKACE | - | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | 0,094 |  |  | 0,094 | bez záboru ZPF |
| D. PLOCHY DOPRAVNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z9 | ÚČELOVÁ KOMUNIKACE z toho | 72914 72904 | III II | 0,121 0,039 0,082 |  | 0,121 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | 0,121 |  |
| E. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z10 | VODOJEM | 72901 | I | 0,135 |  | 0,135 |  |  | - |  | - |  | - |  |  | 0,135 |  |
| Z11 | ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD | 76811 | V | 0,143 |  | 0,033 |  |  | - |  | 0,110 |  | - |  |  | 0,143 | na části plochy je provedeno odvodnění |
| E. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY CELKEM |  |  |  | 0,278 |  | 0,168 |  |  | - |  | 0,110 |  | - |  |  | 0,278 |  |
| F. PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z12 | ZELEŇ NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ | - | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | 0,091 |  |  | 0,091 | bez záboru ZPF |

- Katastrální území: KOMÁROVICE U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

- Klimatický region: 7

- PŘEHLED NAVRŽENÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY ZPF

PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ

|  |  |  |  | VÝMĚRA NAVRŽENÁ K ODNĚTÍ v ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČÍSLO | NÁVRH |  | TŘÍDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOK. | FUNKČNÍHO VYUŽITÍ | BPEJ | OCHRANY | ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA |  |  |  |  |  |  |  |  | OSTATNÍ, |  | CELKEM | POZNÁMKA |
|  |  |  |  | CELKEM |  | ORNÁ |  |  | ZAHRADY |  | TRAVNÍ |  | LESNÍ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SADY |  | POROSTY |  | PŮDA |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ SE ZÁBOREM ZEM. PŮDY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V1 | RYBNÍK z toho | 76811 72904 | V II | 0,714 |  | 0,203 |  |  | - |  | 0,511 |  | - |  | 0,714 | na ploše je provedena meliorace |
| V2 | KRAJINNÁ ZELEŇ | 72914 | III | 0,652 |  | 0,652 |  |  | - |  | - |  | - |  | 0,652 | rekultivace skládky |
| PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ CELKEM |  |  |  | 1,366 |  | 0,855 |  |  | - |  | 0,511 |  | - |  | 1,366 |  |

5. 4. Odvody za odnímanou zemědělskou půdu

Od 1. 1. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 402/2010 Sb, který mění výpočet odvodů za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Odvod za odnětí zemědělské půdy je vypočítáván ze základní ceny v Kč/m2 zemědělských pozemků stanovené v příloze č. 22 oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb. podle bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).

Základní sazba se vynásobí koeficientem snížení nebo zvýšení základní sazby (dle zákona     č. 334/1992 Sb.) nebo součtem  těchto koeficientů a vynásobí se koeficientem tříd ochrany:

- třída – 9x

- třída – 6x

- třída – 4x

- třída – 2x

- třída – 2x

Část odvodů ve výši 75 % je příjmem státního rozpočtu, 15 % je příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky a 10 % je příjmem rozpočtu obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází.

Dle zákona se rovněž v některých případech odvody ze ZPF nevypisují. O tom, v kterých případech bude odvod vymezen a v jaké míře, či nikoli rozhoduje v jednotlivých případech orgán ochrany ZPF.

5. 5. Uživatelské a vlastnické vztahy, zemědělské organizace, soukromí zemědělci

V obci není situováno zařízení charakteru zemědělské výroby. V územním plánu nejsou navrženy plochy pro toto funkční využití.

Na zemědělské půdě v katastrální území Komárovice u Moravských Budějovic  hospodaří několik zemědělských subjektů či soukromých zemědělců - společnost   ADW, p. Kamaryt, p. Kabelka a další).

5. 6. Pozemkové úpravy, ÚSES, protierozní opatření

Pozemkové úpravy

Na katastrální území Komárovice u Moravských Budějovic  nejsou zpracovány komplexní   pozemkové úpravy. Při případném zpracování komplexních pozemkových úprav bude v plánu společných zařízení navržena  cestní síť pro obsluhu zemědělské půdy v řešeném území, dále budou navrženy protierozní úpravy, výsadby podél cest, zpřesnění ÚSES, a.j.

Toto vše je přípustné na plochách v nezastavěném území dle jednotlivých regulativů dané plochy (např. v plochách zemědělských, plochách smíšených zemědělských apod.)

Protierozní opatření

Návrh ÚSES a pozemkové úpravy je třeba řešit takovým způsobem, aby se zmenšil  odtokový součinitel území a zlepšilo se zadržení vody v krajině. Na změnu odtokových poměrů je nutno navrhnout technická a agrotechnická opatření – zatravnění exponovaných pozemků, doplňování výsadby dřevin – vegetační zábrany (větrolamy), výsadba vhodných plodin odolných vodní erozi (víceleté pícniny, ozimé obiloviny). Případně pak navrhnout protierozní příkopy, přejezdné průlehy apod . Podle možností doplnit zalesnění a zatravnění pozemků v místech výrazné eroze a nepříznivých spádových poměrů.

Všechna tato  opatření jsou přípustná na zemědělské půdě. Potřeba těchto úprav  bude řešena a realizována především v rámci komplexních pozemkových úprav.

Územní systém ekologické stability

#### Přehled navržených biocenter

| Označení biocentra | Funkční typ + biogeografický význam | Příslušnost k typu větve | Výměra celkem v ha | z toho zemědělská půda v ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LC 1 | lokální biocentrum | smíšené | 0,499 | 0,499 |
| LC 2 | lokální biocentrum | hydrofilní | 5,880 | 2,322 |
| CELKEM BIOCENTRA |  |  | 6,379 | 2,821 |

### Přehled navržených biokoridorů

| Označení biokoridoru | Funkční typ + biogeografický význam | Příslušnost k typu větve | Výměra celkem v ha | z toho zemědělská půda v ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RBK 526 | regionální biokoridor | mezofilní | 0,226 | 0 |
| LK 1 | lokální biokoridor | hydrofilní | 3,256 | 3,245 |
| LK 2 | lokální biokoridor | hydrofilní | 0,784 | 0,636 |
| LK 3 | lokální biokoridor | hydrofilní | 0,664 | 0,568 |
| LK 4 | lokální biokoridor | hydrofilní | 1,675 | 0,061 |
| LK 5 | lokální biokoridor | mezofilní | 0,491 | 0,006 |
| LK 6 | lokální biokoridor | mezofilní | 2,017 | 0 |
| LK 7 | lokální biokoridor | mezofilní | 2,061 | 0 |
| CELKEM BIOKORIDORY |  |  | 11,174 | 4,516 |

V tabulkách je vyčíslena pouze celková výměra biocenter a biokoridorů, z toho pak zemědělská půda - orná půda, trvalý travní porost.  Zbývající část se nachází na lesní půdě nebo ostatní nezemědělské půdě – vodní toky, rybníky, svahy , krajinná zeleň, lesní a zemědělské cesty. Předpokládaný zábor zemědělské půdy je orientační a složí pouze pro potřebu územního plánu.

U hydrofilních biocenter a biokoridorů, které se nachází  kolem vodních toků je nutno počítat s tím, že louky kolem vodotečí budou dále ponechány jako trvalý travní porost. Nedojde u nich k záboru zemědělské půdy.

U mezofilních biocenter a biokoridorů se předpokládá větší podíl nezemědělských pozemků, nemusí však  dojít k úplné změně využití na nezemě

dělské kultury.

Při realizaci nefunkčních biocenter a biokoridorů nutno dbát na to, aby nebyla narušena organizace zemědělského půdního fondu a prvky ÚSES tak neztěžovaly obhospodařování zemědělských pozemků -  nutno zachovat prostupnost k hospodaření okolních pozemků.

Míra přesnosti vymezení ÚSES a jeho jednotlivých skladebných částí je dána především celkovou mírou podrobnosti řešení územního plánu v nezastavěném území a rozpory mezi podkladovou mapou a skutečným stavem využití území. S ohledem na vlastnické vztahy k pozemkům, na skutečný stav využití území a dále na zájmy vodního a lesního hospodářství a zemědělství je tudíž možné provádět určité korekce či upřesnění průběhu a vymezení ÚSES), a to při splnění podmínky, že nebude snížena míra aktuální ani potenciální funkčnosti ÚSES. Přípustnost korekcí či upřesnění průběhu a vymezení ÚSES je třeba vždy posuzovat ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany přírody.

5. 7. Celkové vyhodnocení a zdůvodnění záboru ZPF

Navržené řešení územního plánu je v souladu se schválenými zásadami územního rozvoje kraje Vysočina.

Návrh územního plánu respektuje požadavky uvedené v zadávací dokumentaci.

Navržené řešení bylo průběžně projednáváno se zástupci obce  a dále bylo  konzultováno se správci inženýrských sítí a s dotčeným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu.

Kolem zastavěného území obce se nachází mimo údolní nivu místní vodoteče výhradně chráněná zemědělská půda, proto se této zemědělské půdě nelze vyhnout a téměř všechny plochy navržené k zástavbě se nachází na této kvalitní zemědělské půdě.

Veškerá zástavba navazuje na zastavěná území. Navržený zábor zemědělské půdy  nebude narušovat organizaci ZPF, hydrologické ani odtokové poměry v území, síť zemědělských účelových komunikací, objekty zemědělské prvovýroby ani nebude ztěžovat obhospodařování zbylé části ZPF. Zastavitelné plochy jsou situovány tak, aby budoucí zástavba směřovala k ucelování tvaru zastavěného území

U jednotlivých lokalit pro stavbu rodinných domků mimo zastavěné území obce bude dodržován čl. III – odst. (2) c)  METODICKÉHO POKYNU ODBORU OCHRANY LESA A PŮDY MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 1. 10. 1996 a bude odnímána kromě komunikací, chodníků, nutné sídelní zeleně, u větších lokalit pak drobných dětských hřišť apod. parcela pro stavbu jednoho rodinného domu pro fyzickou osobu maximálně 1 200 m2.

Územní studie

V řešeném území není u navrhovaných ploch stanovena podmínka zpracování územní studie.

Etapizace výstavby

Etapizace výstavby je stanovena pouze u zastavitelných ploch pro bydlení Z1 až Z5. Přičemž ve 2. etapě je navržena lokalita pro bydlení Z5. Zástavbu na této  lokalitě je možné započít až po zastavění 70 % ploch navržených v 1. etapě , t. j. na lokalitách  Z1 – Z4. U ostatních zastavitelných ploch není etapizace stanovena.

- Plochy na meliorované zemědělské půdě

Do pozemků s provedeným odvodněním zasahuje pouze:

- zastavitelná plocha Z7 – hřiště pro hasiče

- zastavitelná plocha Z10 částečně  – čistírna odpadních vod

- plocha změn v krajině V1 – rybník

Při projektování a realizaci této stavby nutno upřesnit plochy s provedeným odvodněním,  zjistit stáří a funkčnost stávající meliorace a případně zachovat její funkčnost.

- Celkový zábor pro obec Komárovice  činí:

| Funkční využití | Celkem | z toho zemědělská půda |
| --- | --- | --- |
| ZASTAVITELNÉ PLOCHY |  |  |
| ##### A. Plochy bydlení | 2,458 | 2,333 |
| B. Plochy občanského vybavení | 0,771 | 0,755 |
| C. Plochy veřejných prostranství | 0,094 | 0 |
| D. Plochy dopravní | 0,121 | 0,121 |
| E. Plochy technické infrastruktury | 0,278 | 0,278 |
| F. Plochy sídelní zeleně | 0,091 | 0 |
| Celkem zastavitelné plochy | 3,813 | 3,487 |
| PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ |  |  |
| Plochy změn v krajině | 1,366 | 1,366 |
| CELKEM ZABÍRANÝCH PLOCH | 5,179 | 4,853 |

- Vyčíslení je orientační a slouží pouze pro potřeby územního plánu.

5. 8. Pozemky určené k plnění funkce lesa

Lesy

| Katastrální území | Výměra celkem | z toho PUPFL | % zalesnění z výměry katastru |
| --- | --- | --- | --- |
| Komárovice u Moravských Budějovic | 311,2699 | 129,9365 | 41,74 |

Na řešeném území se nachází 129,94  ha lesní půdy, což je cca 41,74 % z celkové výměry.

Pozemky určené k plnění funkce lesa jsou v řešeném území zastoupeny nad průměrem  České republiky.

Průměr České republiky činí 33,7 % z celkového území státu. Kraj Vysočina má pak průměrnou lesnatost 30,1 %.

Velký lesní komplex se nachází především v jihovýchodní části katastru a pokračuje na sousedních katastrech, především pak Rácovice, Budkov a dále pak na k. ú. Jackov. Tento lesní komplex zasahuje do k. ú. Komárovice u Moravských Budějovic pak i v západní části katastru.

Zábor lesní půdy

Žádná z navrhovaných zastavitelných ploch ani ploch změn v krajině nezasahuje  do pozemků určených k plnění funkce lesa.

Do ochranného pásma lesa zasahují tyto plochy:

plocha Z9 - zemědělská účelová komunikace – minimálně

plocha Z11 – plocha pro vodojem, veřejně prospěšná stavba

plocha V1 – navrhovaný rybník

koridor K1 – koridor pro vodovodní řady